СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	8

1.1 Преимущества велосипедного транспорта и проблемы автомобилизации	8

1.2	Использование различных видов транспорта в России и мире	13

1.3	Политика развития транспортной инфраструктуры	16

1.4	Факторы, влияющие на выбор велотранспорта	19

1.5	Понятие даркстора и подходы к его расположению	23

2	МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЛЮ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ	28

2.1	Изучение аналитических методик для оценки транспортных предпочтений горожан	28

2.2	Анализ опыта использования методики PTAL	32

2.3	Разработка методики анализа факторов на основе трёх критериев	37

2.4	Апробация методики на примере городов Тверь, Санкт-Петербург и Альметьевск	41

3	АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ УСЛОВИЙ И МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ ВЕЛОКУРЬЕРОВ	47

3.1	Инфраструктурные условия для велокурьеров на примере сервисов «Яндекс.Лавка» и «Самокат»	47

3.2	Анализ современных подходов к маршрутизации	50

3.2.1	Теоретический аспект	50

3.2.2	Кейс 2ГИС	51

3.2.3	Кейс Whoosh	53

3.3	Прочие факторы, влияющие на работу сервисов доставки	53

4	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАРКСТОРОВ	56

4.1	Постановка задачи Facility Location Problem	56

4.2	Подготовка данных из OpenStreetMap	57

4.3	Векторная функция расстояния Хаверсина	58

4.4	Жадный метаэвристический алгоритм	59

4.5	Валидация и визуализация результатов	60

5	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗРАБОТАННЫХ      МЕТОДИК	62

5.1	Встраивание методики анализа факторов в цикл транспортного планирования	63

5.2	Изменение процессов проектирования и эксплуатации улично-дорожной сети	64

5.3	Интеграция системы оптимального размещения дарксторов в бизнес-процессы	65

5.4	Рекомендации по изменению нормативной базы	67

5.4.1	Градостроительные нормативы и стандарты проектирования	67

5.4.2	Транспортное законодательство и правила дорожного движения	68

5.5	Условия внедрения методик	69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	74

ПРИЛОЖЕНИЕ А	78

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	79

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВТИ - велотранспортная инфраструктура

ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

СИМ - средство индивидуальной мобильности

УДС - улично-дорожная сеть

ЦОДД - Центр организации дорожного движения

EDF - equivalent doorstep frequency (условное среднее время ожидания)

NSGA-II - Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II

OSM - OpenStreetMap

PBF - Protocolbuffer Binary Format

POI - point of interest (точка интереса)

PTAL - Public Transport Accessibility Level

SAP - service access points (точки доступа к услугам)

ВВЕДЕНИЕ

Велосипедный транспорт и средства микромобильности в последние годы стали одним из ключевых инструментов решения транспортных, экологических и социальных проблем современных городов. В понятие «велосипедный транспорт», а следовательно, и в список пользователей велосипедной инфраструктурой могут включаться обычные и грузовые велосипеды, самокаты, а также электросамокаты, электровелосипеды, сегвеи, моноколёса с электроприводом и их аналоги.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, значительное количество научных исследований в последние годы подтверждает, что вопрос развития велосипедного движения волнует научное сообщество. Во-вторых, большое количество публикаций в СМИ об инцидентах с велосипедным транспортом, а также эмпирический опыт автора показывают недостатки велотранспортной инфраструктуры (ВТИ), правовой базы и низкий уровень велокультуры. В-третьих, бурно развивается сегмент экспресс-доставки «последней мили», который опирается преимущественно на труд велокурьеров и чувствителен к качеству улично-дорожной сети.

Степень разработанности проблемы: в России мало исследований, изучающих транспортное поведение горожан в вопросе выбора велосипеда в качестве транспорта, а комплексная оценка влияния совокупности факторов на долю велосипедного движения в связи с транспортной политикой и логистикой новых сервисов проводится нечасто.

Проблема исследования заключается в неоднозначности причин, по которым жители города редко используют велосипедный транспорт как основной способ передвижения, а также в отсутствии комплексного подхода к оптимизации размещения логистических объектов экспресс-доставки с учётом городской инфраструктуры.

Объектом исследования является городская транспортная система российских городов, включающая улично-дорожную сеть, велоинфраструктуру, общественный транспорт, логистику служб экспресс-доставки и поведение пользователей. Предметом исследования являются методы оценки факторов, влияющих на долю велосипедного движения, и методы оптимального размещения складов служб доставки.

Целью исследования является формирование научно обоснованных рекомендаций для органов государственной власти и бизнеса по развитию велосипедного движения и оптимизации логистической инфраструктуры, направленных на повышение доли велопоездок, снижение нагрузки на бюджет и повышение качества городской среды.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- раскрыть теоретические основы велосипедного движения, преимущества велосипедного транспорта и негативные последствия автомобилизации;

- проанализировать международный и российский опыт развития транспортной политики в отношении велосипедного транспорта и велоинфраструктуры;

- выявить и обосновать ключевые факторы, влияющие на выбор велосипеда в качестве городского транспорта;

- разработать и апробировать методику анализа факторов, влияющих на долю велосипедного движения в общем числе поездок в городах;

- проанализировать инфраструктурные условия для велокурьеров и современные подходы к маршрутизации велотранспорта и средств микромобильности;

- разработать и апробировать систему оптимального размещения дарксторов с применением современных оптимизационных методик, адаптированных под российские условия;

- разработать рекомендации по внедрению предложенных методик в процессы транспортного планирования и бизнес-практики.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- предложен показатель влияния факторов на долю велосипедного движения, позволяющий сопоставлять города между собой и выявлять приоритетные направления развития велоинфраструктуры;

- сформирована методика, опирающаяся как на объективные показатели, так и на экспертные и пользовательские оценки комфортности и безопасности городской среды;

-  адаптирована классическая постановка задачи размещения объектов (Facility Location Problem) к задачам экспресс-доставки в российских городах с учётом специфики вело- и пешеходной логистики, и особенностей планировочной структуры;

- продемонстрирована возможность интеграции результатов анализа велоинфраструктуры и логистических моделей при принятии решений как на уровне городского планирования, так и на уровне частных операторов.

Методы исследования. В работе применялись методы системного анализа, обработки и анализа пространственных данных, геоинформационного моделирования, жадные метаэвристические алгоритмы, векторные вычисления расстояний по формуле Хаверсина, эмпирический метод, а также сравнительный анализ и обобщение научных источников.

Практическая значимость. Разработанные методики могут использоваться органами власти для обоснования программ развития велоинфраструктуры; операторами экспресс-доставки - для оптимизации сети дарксторов; проектными и консалтинговыми организациями при разработке градостроительной документации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Методика оценки факторов, влияющих на долю велосипедного движения, основанная на трёх критериях: «протяжённость и расположение велодорожек», «удобство города для велосипеда», «безопасность передвижения».

2) Методика оптимального размещения дарксторов на основе жадного метаэвристического алгоритма с векторной оценкой расстояний по формуле Хаверсина, адаптированная к российским городским условиям.

3) Комплекс рекомендаций по внедрению разработанных методик в процессы транспортного планирования, нормативного регулирования и бизнес-практики операторов экспресс-доставки.

Апробация результатов. Методика анализа факторов апробирована на примере городов Тверь, Санкт-Петербург и Альметьевск. Методика оптимального размещения дарксторов протестирована на четырёх сценариях российских городов.

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

1	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

1.1 Преимущества велосипедного транспорта и проблемы автомобилизации

В условиях стремительной урбанизации и роста городов во всём мире вопросы эффективности транспортных систем приобретают особую актуальность. Традиционная модель городского передвижения, ориентированная преимущественно на использование личного автомобиля, демонстрирует всё более очевидные ограничения и негативные последствия. В связи с этим в последние десятилетия в мировой практике наблюдается переосмысление роли велосипедного транспорта как полноценного и эффективного средства передвижения в городской среде. Исследование преимуществ велосипедного транспорта и проблем, порождаемых чрезмерной автомобилизацией, представляет собой необходимый теоретический фундамент для разработки практических рекомендаций по развитию велосипедной инфраструктуры в российских городах.

Одним из наиболее убедительных доказательств экономической целесообразности инвестиций в развитие велосипедной инфраструктуры являются результаты исследования, проведённого организацией Cycling UK. Согласно данным этого исследования, каждый фунт стерлингов, инвестированный в создание и развитие велосипедной инфраструктуры, приносит в среднем тринадцать фунтов стерлингов выгоды для общества [1]. Данный показатель включает в себя не только прямые экономические эффекты, но и широкий спектр косвенных социально-экономических последствий, которые в совокупности формируют значительный положительный эффект от развития велосипедного движения.

Социально-экономический эффект от развития велосипедного транспорта многогранен и охватывает разнообразные сферы общественной жизни. В области здравоохранения регулярное использование велосипеда способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и ряда других хронических заболеваний. С экологической точки зрения замена автомобильных поездок велосипедными приводит к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, снижению уровня шумового загрязнения и уменьшению углеродного следа городской транспортной системы. Экономические выгоды включают снижение расходов на топливо и содержание автомобилей, уменьшение затрат на медицинское обслуживание, связанное с заболеваниями, обусловленными малоподвижным образом жизни, а также сокращение потерь времени в дорожных заторах. Также важно отметить, что развитие велосипедной инфраструктуры увеличивает стоимость недвижимости в прилегающих районах, а также привлекает туристов, так как повышает гулябельность.

Исследование, проведённое с использованием инструмента Health Economic Assessment Tool (HEAT), который был разработан Всемирной организацией здравоохранения, подтверждает, что регулярное использование велосипеда как в спортивном, так и в рекреационном и транспортном ключе дает значительный положительный эффект для здоровья населения [2]. HEAT оценивает, как снижение смертности из-за велосипеда положительно влияет на экономику. Результаты исследований показывают, что регулярные поездки на велосипеде увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и снижают риск преждевременной смерти. Как сказано выше, эффект снижения смерти присутствует даже при умеренных уровнях физической активности, вроде повседневных поездок на велосипеде на работу и обратно.  Таким образом велосипедный транспорт становится уникальным средством интеграции физической активности в повседневную жизнь.

Стоит отметить также положительный эффект от создания велоинфарструктуры на малый и средний бизнес. Согласно исследованиям, создание велосипедных дорожек и прочей инфраструктуры приводит к увеличению товарооборота близлежащих бизнесов на 30% [3]. Этому есть несколько причин: во-первых, велосипедисты, в отличие от автомобилистов, могут легко остановиться и совершить покупку не тратя время на поиск свободной парковки. Во-вторых, велосипедная инфраструктура обычно сопровождается более комфортной пешеходной средой, в которой люди более охотно проводят больше времени, следовательно, и в близлежащих бизнесах. В-третьих, замена автомобильных парковок велосипедными позволяет более эффективно использовать городское пространство, позволяя разместить больше точек интереса или расширить существующие.

Учитывая глобальные климатические изменения, экологический аспект, на который влияет автомобилизация, становится не менее важным. Согласно докладу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, источником около 47% загрязнений воздуха является автотранспорт [4]. Это свидетельствует о том, что основным фактором деградации качества городской среды является именно автомобилизация. Выхлопные газы оказывают прямое негативное воздействие на здоровье населения, увеличивая риск онкологических и респираторных заболеваний, а также аллергических реакций.

Еще одним положительным аспектом развития велоинфарструктуры является повышение туристической привлекательности. По данным исследований, создание велосипедных маршрутов и соответствующей инфраструктуры увеличивает туристический поток в среднем на 25% [5]. Велотуризм в настоящее время - это  модный и быстрорастущий сегмент туриндустрии. Особенно популярен велотуризм среди жителей крупных городов, которые стремятся к активному отдыху и могут себе его позволить. Развитие туризма создаёт дополнительные рабочие места, стимулирует развитие сферы услуг и формирование новой туристической инфраструктуры.

Стоит рассмотреть и психологические и социальные аспекты использования велосипедного транспорта. Согласно исследованиям в области «экономики счастья», 54% респондентов, которые ездят на велосипеде на работу, говорят о более высоком уровне субъективного благополучия при сравнении с другими видами транспорта [6]. Этот эффект является следствием физической активности, пребывания на свежем воздухе, ощущения свободы передвижения, который дает только велосипед, а также, хоть это и дискуссионный вопрос -  снижения уровня стресса, связанного с дорожными заторами и поиском парковочных мест. Социальный аспект: велосипедный транспорт способствует формированию более тесных социальных связей в сообществе. Многие люди, как и автор исследования, нашли в велосипедном сообществе друзей и изменили свою жизнь. Причина этому то, что велосипедисты чаще взаимодействуют друг с другом и с окружающим городским пространством, что дает возможность общаться с городом.

Проблемы автомобилизации, однако, выходят далеко за рамки экологических и психологических аспектов. Одной из наиболее острых проблем является перегрузка улично-дорожной сети, которая наблюдается практически во всех крупных городах мира. Феномен перегрузки дорожной сети имеет системный характер и связан с так называемым «индуцированным спросом» на автомобильные перевозки. Суть данного явления заключается в том, что расширение дорожной инфраструктуры и увеличение пропускной способности дорог первоначально приводят к снижению загруженности, однако это снижение стимулирует дополнительных автомобилистов выезжать на дороги, что в конечном счёте приводит к восстановлению прежнего уровня загруженности или даже к его превышению. Таким образом формируется порочный круг строительства дорог: расширение дорог провоцирует рост автомобильного движения, который требует нового расширения дорог, что в свою очередь порождает ещё больший рост трафика.

Данный порочный круг наглядно демонстрирует ограниченность подхода, основанного на бесконечном наращивании дорожной инфраструктуры. Городское пространство является конечным ресурсом, и невозможно бесконечно выделять дополнительные территории под дороги и парковки без ущерба для других функций городской среды. В связи с этим в современной урбанистике формируется понимание необходимости перехода от модели «расширения предложения» к модели «эффективного использования» существующего дорожного пространства. Данный подход подразумевает перераспределение пространства в пользу более эффективных видов транспорта - общественного транспорта и велосипеда, которые обеспечивают значительно большую пропускную способность на единицу площади дорожного полотна.

Так, пропускная способность полосы движения, выделенной для автомобильного транспорта, составляет примерно 600-1600 автомобилей в час, что при среднем коэффициенте занятости 1,2 человека на автомобиль соответствует примерно 720-1920 пассажирам в час. В то же время полоса велосипедного движения способна пропустить до 7000 велосипедистов в час, а полоса общественного транспорта - до 8000 пассажиров в час и более. Таким образом, с точки зрения эффективности использования ограниченного дорожного пространства, велосипедный и общественный транспорт обладают значительным преимуществом перед личным автомобилем, что делает их развитие приоритетным направлением оптимизации городской транспортной системы.

Необходимость смещения фокуса городской транспортной политики в сторону развития общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры обусловлена не только экономическими, но и социальными соображениями. Автомобильно-ориентированная модель городского развития создаёт систему неравенства, в которой значительная часть городского пространства и ресурсов направляется на обслуживание меньшинства населения, владеющего личными автомобилями, в то время как большинство горожан, использующих общественный транспорт, пешее передвижение или велосипед, оказываются ущемлёнными в своих потребностях. Развитие велосипедной инфраструктуры и общественного транспорта способствует формированию более справедливой и инклюзивной городской среды, обеспечивающей равный доступ к транспортным услугам для всех категорий населения независимо от уровня дохода.

1.2	Использование различных видов транспорта в России и мире

Для понимания текущего состояния транспортной системы России и определения перспектив развития велосипедного движения необходимо рассмотреть статистические данные об использовании различных видов транспорта в нашей стране и в мире. Анализ этих данных позволяет выявить сложившиеся тенденции и определить потенциал развития велосипедного транспорта в российских условиях.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», уровень автомобилизации в России составляет примерно 300 автомобилей на 1000 жителей [7]. Данный показатель свидетельствует о значительной степени автомобилизации российского общества, хотя он и уступает аналогичным показателям в наиболее развитых странах (в США - около 800, в Германии - около 570 автомобилей на 1000 жителей). Тем не менее, даже при текущем уровне автомобилизации, многие крупные российские города сталкиваются с серьёзными проблемами перегрузки дорожной сети, особенно в часы пик. Это свидетельствует о том, что дорожная инфраструктура российских городов не рассчитана на текущий уровень автомобилизации и требует качественной перестройки с учётом современных подходов к организации городского движения.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывает, что примерно две трети российских семей имеют в собственности хотя бы один автомобиль [8]. При этом сорок пять процентов россиян используют личный автомобиль в качестве основного средства передвижения. Однако в крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге - доля использования личного автомобиля существенно ниже и составляет двадцать восемь процентов. Данная разница объясняется более высоким уровнем развития общественного транспорта в столичных городах, а также значительно более острой проблемой дорожных заторов и дефицита парковочных мест, что делает использование автомобиля менее привлекательным по сравнению с общественным транспортом.

Доля велосипедного транспорта в общей структуре поездок в России остаётся незначительной и составляет в среднем около четырёх процентов. При этом в столичных городах - Москве и Санкт-Петербурге - данный показатель ещё ниже и составляет всего около двух процентов. Для сравнения, в таких странах, как Нидерланды и Дания, доля велосипедных поездок в общей структуре городского передвижения достигает 25–30 процентов, а в ряде городов - и более 40 процентов. Столь значительная разница свидетельствует о существенном нереализованном потенциале развития велосипедного транспорта в России, однако также указывает на необходимость масштабных системных преобразований для реализации этого потенциала.

Положительным примером изменения транспортных предпочтений горожан является опыт Москвы. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли москвичей, выбирающих общественный транспорт для ежедневных поездок [9]. Данная тенденция обусловлена целым комплексом мер, реализованных в рамках модернизации транспортной системы столицы, среди которых следует выделить развитие сети метрополитена, создание системы городских электричек (МЦД), реорганизацию маршрутов наземного общественного транспорта, внедрение электронной системы оплаты проезда и развитие велоинфраструктуры. В совокупности эти меры привели к значительному повышению привлекательности общественного транспорта и сокращению доли поездок на личном автомобиле.

Результаты оптимизации транспортной системы Москвы получили международное признание. Согласно рейтингу, составленному консалтинговой компанией McKinsey, транспортная система Москвы была признана одной из наиболее эффективно развивающихся среди крупнейших городов мира [12]. В результате реализованных мероприятий удалось сократить уровень загруженности дорог на восемь процентов, что является значительным достижением для мегаполиса с населением более двенадцати миллионов человек. Опыт Москвы демонстрирует, что целенаправленная и последовательная транспортная политика, ориентированная на развитие альтернативных видов транспорта, способна привести к существенному улучшению транспортной ситуации даже в условиях крупного мегаполиса.

При оценке транспортных предпочтений населения необходимо учитывать как объективные, так и субъективные факторы [13]. К объективным факторам относятся характеристики транспортной системы - наличие и качество инфраструктуры, частота и регулярность движения общественного транспорта, расстояние до ближайших остановок и станций, время в пути и его предсказуемость. К субъективным факторам относятся восприятие качества транспортных услуг, ощущение безопасности и комфорта, престижность использования того или иного вида транспорта, а также личные предпочтения и привычки. Понимание взаимосвязи между объективными и субъективными факторами является ключевым для разработки эффективных мер по стимулированию использования велосипедного транспорта, поскольку даже при наличии соответствующей инфраструктуры негативное восприятие велосипедного транспорта значительной частью населения может препятствовать его широкому распространению.

Согласно международному опыту, переход к массовому использованию велосипедного транспорта возможен только при комплексном подходе, который включает в себя не только создание велосипедной инфраструктуры в физическом её проявлении, но и формирование позитивного образа велосипедиста в общественном сознании. Необходимо и ограничение использования личного автомобиля в центральных районах городов. Примеры европейских городов показывают, что последовательная и долгосрочная политика в области развития велосипедного транспорта приводит к изменению транспортных привычек горожан в течение относительно непродолжительного времени - от десяти до двадцати лет.

Проведя сравнительный анализ транспортных систем различных стран можно увидеть, что существует прямая связь между уровнем развития велосипедной инфраструктуры и долей велосипедных поездок. В городах и странах с более развитой сетью велосипедных дорожек и сопутствующей инфраструктуры наблюдаются высокий уровень использования велосипеда для повседневных поездок. Важный момент для российских политиков: климатические условия не являются определяющим фактором.

На примере Финляндии, Швеции и Канады можно увидеть, что даже в условиях сурового климата при соответствующей инфраструктуре и политической воле возможно обеспечение высокой доли велосипедного движения в структуре городских передвижений.

1.3	Политика развития транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры городов и стран в направлении повышения доли велосипедного движения невозможно без целенаправленной государственной политики, основанной на стратегическом планировании и долгосрочных целях. Мировой опыт показывает, что успешное развитие велосипедного транспорта требует принятия комплексных программных документов на национальном и региональном уровнях, определяющих конкретные целевые показатели и механизмы их достижения. Рассмотрение международных примеров такой политики позволяет выявить наиболее эффективные подходы и сформулировать рекомендации для российских условий.

Австрия представляет собой один из наиболее ярких примеров успешной реализации национальной политики развития велосипедного транспорта. В 2006 году Правительство Австрии приняло «Мастер-план развития велосипедного транспорта» (Masterplan Radfahren), который установил цель увеличения доли велосипедных поездок с шести-семи процентов до тринадцати процентов к 2025 году [14]. Данный документ предусматривает комплекс мер, включающих строительство и модернизацию велосипедной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, проведение информационных кампаний и образовательных программ, а также интеграцию велосипедного транспорта с общественным транспортом. Реализация мастер-плана осуществляется при координации федерального министерства транспорта и поддержке региональных и муниципальных властей. Важно сказать, что Австрия применяет системный подход. При нём развитие велосипедной инфраструктуры происходит не изолированно от всего остального, а в контексте общего развития транспортной системы и повышения качества городской среды.

На примере Чехии также можно увидеть стратегический подход к развитию велосипедного транспорта. Национальная стратегия развития велосипедного движения Чешской Республики провозглашает цель: увеличение доли велосипедных поездок с 7% до 25%. Согласно данной стратегии, предусматривается создание национальной сети велосипедных маршрутов, строительство велосипедной инфраструктуры в городах, меры по повышению безопасности. Особенность чешского подхода - это акцент на связь велотранспорта с общественным транспортом. Автобусы и поезда в Чехии оборудованы креплениями для перевозки велосипедов, а на остановках располагаются перехватывающие велопарковки.

Французский опыт представляет особый интерес в связи с масштабными преобразованиями, реализованными в Париже под руководством мэра Анн Идальго. Национальный план развития велосипедного транспорта Франции (Plan National Vélo) предусматривает значительные инвестиции в создание велосипедной инфраструктуры на всей территории страны. Однако именно парижский опыт является наиболее показательным. С 2015 года в Парисе была реализована программа масштабного перераспределения дорожного пространства в пользу велосипедного и общественного транспорта. Были созданы сотни километров выделенных велосипедных полос, сокращено количество автомобильных полос на центральных магистралях, уменьшены скорости движения, значительно повышены тарифы на парковку. Результатом этих мер стало радикальное увеличение доли велосипедных поездок в Париже и существенное улучшение качества воздуха в городе. Опыт Парижа демонстрирует, что политическая воля и последовательная реализация непопулярных среди автомобилистов мер могут привести к быстрому и значительному изменению структуры городского движения.

Европейский союз в целом применяет стратегический подход к развитию велосипедного транспорта, что находит отражение в ряде программных документов и директив [16]. В частности, Европейская комиссия рекомендует государствам-членам включать развитие велосипедной инфраструктуры в национальные транспортные стратегии и выделять на эти цели не менее определённого процента от бюджетов на дорожное строительство. В рамках программ развития европейских транспортных сетей (TEN-T) велосипедная инфраструктура рассматривается как необходимый компонент. Исследования в области велотранспорта поддерживаются Еврокомиссией, вместе с распространением лучшего опыта между странами-членами через соответствующие платформы и инициативы.

Проведя анализ международного опыта, можно сформулировать несколько принципов эффективной политики развития велосипедной инфраструктуры:

1) необходима постановка конкретных, измеримых целевых показателей и установление сроков их достижения;

2) требуется комплексный подход, включающий в себя не только строительство велодорожек, но и меры по ограничению использования личного автомобиля и стимулирования велодвижения;

3) регулярная фиксация и мониторинг ключевых показателей, по которым можно оценить прогресс в достижении поставленных целей. При необходимости принимаемые меры можно корректировать. Отсутствие регулярных измерений и мониторинга делает невозможной объективную оценку эффективности и не позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях их возникновения.

Говоря о российских городах - применение описанных принципов возможно при условии разработки и принятия муниципальных и региональных программ развития велосипедного транспорта с установлением конкретных целевых показателей и механизмов их достижения. Имеет смысл использовать опыт европейских стран, внося определенные корректировки к российским условиям, например сложившуюся градостроительную ситуацию. Весьма полезным будет созданик системы мониторинга показателей велосипедного движения, что позволит регулярно отслеживать изменения и оценивать эффективность принимаемых решений.

1.4	Факторы, влияющие на выбор велотранспорта

Для разработки эффективных мер по развитию велосипедного движения стоит понимать, почему вообще горожане выбирают велосипед в качестве регулярного транспорта. Выбор вида транспорта определяется сложным комплексом объективных и субъективных факторов, среди которых можно выделить характеристики транспортной инфраструктуры, расстояние до мест назначения, уровень безопасности, наличие сопутствующих услуг, а также индивидуальные предпочтения и установки. Систематизация и анализ этих факторов позволяет определить приоритетные направления вмешательства и разработать адресные меры, способные оказать наибольшее влияние на транспортное поведение населения.

Одним из первых масштабных исследований факторов выбора велосипедного транспорта в российских условиях стали опросы, проведённые Департаментом транспорта города Москвы в 2014 году [17]. Результаты этих опросов позволили выявить основные барьеры, препятствующие использованию велосипеда для повседневных поездок. Среди негативных факторов респонденты наиболее часто указывали следующие: отсутствие велосипедных дорожек на маршрутах ежедневных поездок, значительные расстояния между местом жительства и местом работы или учёбы, загруженность дорог автомобильным транспортом, ощущение опасности при движении в потоке автомобилей, а также трудности с парковкой и хранением велосипеда на рабочем месте. Данные результаты в целом согласуются с международными исследованиями и подтверждают, что инфраструктурные ограничения являются основным барьером для развития велосипедного движения.

Более детальные данные были получены в ходе исследования, проведённого компанией HeadHunter в 2017 году [18]. В опросе приняли участие 1544 респондента, что обеспечивает достаточную репрезентативность результатов. Согласно данным исследования, семьдесят два процента респондентов используют для поездок личные велосипеды, в то время как восемнадцать процентов пользуются услугами велопроката. Данное соотношение свидетельствует о том, что на момент проведения исследования система велопроката в России ещё не достигла уровня развития, позволяющего ей стать полноценной альтернативой личному велосипеду. Вместе с тем относительно высокая доля пользователей велопроката указывает на значительный потенциал данного формата, особенно в крупнейших городах.

Исследование HeadHunter также позволило выявить ключевые барьеры, препятствующие более широкому использованию велосипеда для поездок на работу. Наиболее значимым фактором оказалось отсутствие душа на рабочем месте - на это указали пятьдесят один процент респондентов. Вторым по значимости барьером стал страх езды в потоке автомобильного транспорта - сорок семь процентов опрошенных. Третье место разделили факторы значительного расстояния до работы и холмистого рельефа местности - сорок пять процентов респондентов. Данные результаты показывают, что помимо инфраструктурных факторов (отсутствие выделенных велосипедных полос), значительное влияние оказывают и организационно-бытовые факторы (отсутствие душа и мест для переодевания), а также факторы, связанные с планировкой городской территории и расстояниями между функциональными зонами.

Важные выводы о влиянии типа велосипедной инфраструктуры на интенсивность велосипедного движения были сделаны в исследовании «Велосипедные дорожки и полосы» [19]. Согласно результатам этого исследования, создание выделенных велосипедных дорожек увеличивает интенсивность велосипедного движения в среднем на двадцать процентов, в то время как обустройство велосипедных полос на проезжей части приводит к увеличению интенсивности лишь на пять процентов. Данная разница объясняется тем, что выделенные велосипедные дорожки, физически отделённые от автомобильного трафика, обеспечивают значительно более высокий уровень безопасности и комфорта, что привлекает на велосипед дополнительных пользователей, в том числе тех, кто не готов выезжать на проезжую часть. Таким образом, при планировании развития велосипедной инфраструктуры следует отдавать предпочтение созданию именно выделенных велосипедных дорожек, а не велосипедных полос на проезжей части.

Методические рекомендации по проектированию велосипедной инфраструктуры [20] устанавливают, что велосипедные дорожки должны предусматриваться на улицах с интенсивным движением и скоростным режимом автомобильного транспорта, превышающим сорок километров в час. Данное требование обусловлено тем, что при скоростях свыше указанного порога разница в скоростях между автомобилями и велосипедами становится слишком значительной, что создаёт серьёзную угрозу безопасности велосипедистов при движении в общем потоке. Таким образом, на магистральных улицах и дорогах с интенсивным движением создание выделенной велосипедной инфраструктуры является не просто желательным, а необходимым условием обеспечения безопасности велосипедного движения.

На основе анализа исследований и международного опыта были выделены шесть основных факторов, определяющих привлекательность велосипедного транспорта для населения:

- Безопасность - обеспечение физической защиты велосипедиста от автомобильного трафика, минимизация конфликтных точек, достаточная освещённость и обзорность.

- Надёжность - предсказуемость времени поездки, независимость от дорожных заторов, всепогодность велосипедной инфраструктуры.

- Связность (когерентность) - непрерывность велосипедных маршрутов, отсутствие разрывов в инфраструктуре, логичность и понятность маршрутов.

- Привлекательность - эстетическое качество велосипедной инфраструктуры, наличие озеленения, чистота и ухоженность.

- Комфорт - минимальные перепады высот, качество покрытия, достаточная ширина велосипедных дорожек, отсутствие помех на маршруте.

- Экологичность - вклад велосипедного транспорта в улучшение экологической обстановки, снижение уровня шума и загрязнения воздуха.

Данные факторы могут быть использованы в качестве основы для оценки существующей велосипедной инфраструктуры и планирования её развития. При этом следует учитывать, что значимость отдельных факторов может варьироваться в зависимости от текущего уровня развития велосипедного движения в городе.

В зависимости от достигнутого уровня доли велосипедного движения в общей структуре городских передвижений можно выделить три уровня развития велосипедного транспорта:

- Начальный уровень (доля велосипедных поездок 0–10%) - характерен для большинства российских городов. На данном этапе первостепенное значение имеют факторы безопасности и связности, поскольку отсутствие непрерывной и безопасной велосипедной сети является главным барьером для велосипедного движения.

- Средний уровень (доля велосипедных поездок 10–20%) - достигнут рядом европейских городов. На данном этапе на первый план выходят факторы комфорта и привлекательности, поскольку базовая велосипедная сеть уже создана и необходимо стимулировать дальнейший рост засчёт повышения качества инфраструктуры.

- Высокий уровень (доля велосипедных поездок более 20%) - характерен для городов Нидерландов, Дании и ряда других стран с развитой велосипедной культурой. На данном уровне особое значение приобретает фактор надёжности, а также интеграция велосипедного транспорта с другими видами транспорта и формирование единой мультимодальной транспортной системы.

Данная классификация позволяет определять приоритетные направления развития велосипедной инфраструктуры в зависимости от текущего состояния велосипедного движения в городе и формировать дифференцированный подход к инвестициям в развитие велосипедной инфраструктуры.

1.5	Понятие даркстора и подходы к его расположению

В последние годы стремительное развитие электронной коммерции и сервисов экспресс-доставки привело к появлению нового типа логистических объектов - дарксторов (от англ. dark store - «тёмный магазин»). Даркстор представляет собой складское помещение, предназначенное исключительно для обработки заказов, размещённых в режиме онлайн, и не предусматривающее посещения покупателями. В отличие от традиционных розничных магазинов, даркстор оптимизирован для быстрого сбора и комплектации заказов, что делает его ключевым звеном в системе экспресс-доставки товаров повседневного спроса. Понимание специфики дарксторов и принципов их размещения является необходимым для разработки эффективных моделей логистики экспресс-доставки с использованием велосипедного транспорта.

Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором развития рынка дарксторов. В условиях карантинных ограничений и перехода значительной части населения на дистанционный режим работы и покупок, спрос на услуги экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса вырос многократно. Данный рост спроса привёл к резкому увеличению количества дарксторов и расширению географии их присутствия. Операторы рынка были вынуждены ускоренными темпами наращивать складские мощности и оптимизировать логистические процессы для удовлетворения возросшего спроса.

На российском рынке дарксторов ключевыми игроками являются такие компании, как «Самокат», «Яндекс.Лавка», «ВкусВилл», X5 Group и Ozon. Каждая из этих компаний применяет собственную модель организации логистики экспресс-доставки, однако все они объединены общим принципом - максимальным приближением складских мощностей к конечному потребителю для обеспечения минимального времени доставки. Рассмотрим подробнее подходы отдельных компаний к размещению дарксторов.

«ВкусВилл» в Санкт-Петербурге реализовал модель, основанную на создании сети мини-складов площадью от 800 до 2000 квадратных метров. В городе функционирует 11 таких мини-складов, ассортимент которых включает более 13 000 наименований товаров. Данная модель позволяет обеспечить высокую плотность покрытия городской территории и сократить расстояние доставки до минимума. Мини-склады располагаются в разных районах города, что позволяет осуществлять доставку в любую точку в пределах зоны обслуживания в течение 15-30 минут. Использование мини-складов вместо крупных распределительных центров обеспечивает большую гибкость логистической системы и позволяет оперативно адаптироваться к изменениям спроса в различных районах города.

В списке ключевых факторов, определяющими оптимальное расположение даркстора, можно перечислить:

- Близость к клиентам - даркстор должен располагаться в зоне высокой плотности населения, что зачастую означает высокий спрос на услуги доставки. Чем ближе даркстор к конечному потребителю, тем быстрее доставляется заказ и ниже логистические издержки.

- Время доставки - “Самокат” задал стандарт для рынка экспресс-доставки, а именно 15–30  минут с момента оформления заказа. Зная это ограничение, мы понимаем радиус зоны обслуживания даркстора.

- Транспортная доступность - расположение даркстора должно учитывать как возможность привезти товары на склад, так и доступ курьеров к маршрутам. При использовании велосипедного транспорта важно наличие велоинфраструктуры в зоне обслуживания даркстора.

- Стоимость аренды - то, какую экономическую выгоду будет приносить открытие даркстора, зависит от стоимости аренды помещения. Это требует знания рынка недвижимости и понимания баланса между удобным расположением и стоимостью аренды.

Проблемы, связанные с размещением дарксторов в городской среде, известны в Амстердаме. Так, городскими властями было принято решение о запрете открытия новых дарксторов [6 ]. Это было обусловлено негативными последствиями работы дарксторов в плотной застройке. Среди последствий - высокая интенсивность движения курьеров в жилых районах и негативное воздействие на характер городской среды. Учитывая этот опыт, развитие дарксторов требует регулирования и учёта интересов всех участников городской жизни: жителей, бизнес и муниципальные власти.

При проведении анализа расположения дарксторов, стоит пройти через несколько этапов:

- определить время доступности из потенциальной точки размещения до границ зоны обслуживания с учётом транспортной ситуации;

- провести анализ статистики заказов по районам города, что позволит определить зоны с наибольшим спросом на услуги доставки;

- определить оптимальное расположение даркстора, сопоставив данные о доступности и статистику заказов.

Согласно данным консалтинговой компании McKinsey, приблизив склады к конечным потребителям, можно сократить логистические издержки на 20–30% [7]. Данный эффект достигается благодаря сокращению расстояний до потребителя, уменьшению времени на каждый заказ и снижению затрат на топливо и амортизацию. Используя велотранспорт для доставки, данный эффект может стать еще больше, так как затраты на обслуживание велосипеда минимальны. Затраты на топливо также исключаются. Кроме того, велосипедный курьер не стоит в пробках, что позволяет соблюдать стандарт времени доставки, особенно в часы пик.

Использование велосипедов для доставки из дарксторов особо актуально в условиях плотной городской застройки, где автомобили сталкиваются с ограничениями. Велокурьеры обладают преимуществом перед автокурьерами: они не создают и не стоят в пробках, не загрязняют окружающую среду. Особенно важна способность быстро передвигаться по узким улицам и легко находить место для парковки у дома клиента. Однако велосипедная доставка будет по-настоящему эффективной только при создании соответствующей велосипедной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и быстрое передвижение курьеров. Исходя из этого, вопрос размещения складов служб доставки и развитие велосипедной инфраструктуры — это взаимосвязанные процессы: рост числа дарксторов повышает спрос на велоинфраструктуру, а развитие велосипедной инфраструктуры, в свою очередь, делает велосипедную доставку более эффективной и привлекательной для бизнеса.

В качестве итогов теоретического анализа можно выделить следующие выводы. Велосипедный транспорт обладает значительным социально-экономическим потенциалом, реализация которого требует целенаправленных инвестиций в инфраструктуру и формирования поддерживающей политической среды. Проблемы автомобилизации - перегрузка дорожной сети, загрязнение окружающей среды, неудовлетворяемый спрос - делают необходимым переориентацию городской транспортной политики на развитие более эффективных видов передвижения, включая велосипедный транспорт. Факторы, влияющие на выбор велосипеда, многогранны и включают как инфраструктурные параметры, так и организационно-бытовые условия. Развитие дарксторов и экспресс-доставки открывает новые перспективы для практического использования велосипедного транспорта в логистических целях, что требует учёта специфики размещения логистических объектов и их интеграции с велосипедной инфраструктурой. Вместе с тем для практической реализации выявленных закономерностей необходима разработка методики количественной оценки факторов, определяющих долю велосипедного движения, что является предметом исследования во второй главе настоящей работы.

2	МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЛЮ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ

В первой главе были рассмотрены теоретические основы исследования велосипедного движения и логистики экспресс-доставки, выявлены ключевые факторы, влияющие на выбор велотранспорта, а также проанализирован зарубежный и отечественный опыт развития велосипедной инфраструктуры. Настоящая глава посвящена разработке методики анализа факторов, определяющих долю велосипедного движения в городской транспортной системе. Методика основана на комплексном подходе, учитывающем как объективные параметры городской среды, так и субъективные предпочтения пользователей.

2.1	Изучение аналитических методик для оценки транспортных предпочтений горожан

Велосипедный транспорт в современных городах всё чаще рассматривается как полноценный вид городского транспорта, способный стать значимой альтернативой автомобильным поездкам на короткие и средние расстояния. Мировой опыт показывает, что при наличии соответствующей инфраструктуры и благоприятных условий велосипед способен обеспечить значительную долю городских перевозок. В частности, скандинавские страны - Дания, Нидерланды, Швеция, Финляндия - демонстрируют выдающиеся результаты в области развития велосипедного движения, которые могут служить ориентиром для российских городов, в том числе для Санкт-Петербурга [1].

Исторический опыт европейских городов представляет особый интерес. В период с 1950-х по 1980-е годы во многих европейских городах наблюдалось неуклонное снижение доли велосипедного движения, обусловленное массовой автомобилизацией, реконструкцией городских пространств под нужды автомобильного транспорта и сокращением инвестиций в велосипедную инфраструктуру. Однако начиная с 1980-х годов в ряде стран тенденция начала меняться: целенаправленная политика по стимулированию велосипедного движения привела к существенному росту его доли. Города Копенгаген, Амстердам, Утрехт, Гронинген, Мальмё стали мировыми лидерами по уровню использования велосипеда как повседневного средства передвижения [2].

Концепция «Город для всех», получившая широкое распространение в европейской урбанистике, предполагает создание городской среды, комфортной и безопасной для всех категорий граждан независимо от возраста, пола, физического состояния и уровня дохода. В рамках данной концепции велосипедный транспорт рассматривается как один из ключевых элементов, обеспечивающих социальную инклюзивность и транспортную доступность. Важно подчеркнуть, что климатические условия не являются определяющим фактором для развития велосипедного движения. Показательным примером служит Финляндия, где в городе Оулу, расположенном вблизи Полярного круга, доля велосипедных поездок составляет около 20%, что значительно превышает показатели многих городов с гораздо более мягким климатом [3]. Этот факт свидетельствует о том, что решающее значение имеют не природно-климатические условия, а качество инфраструктуры и политическая воля.

Необходимость создания безбарьерной среды является одним из фундаментальных принципов развития велосипедного транспорта. Безбарьерная среда предполагает отсутствие физических препятствий на маршрутах следования велосипедистов, наличие плавных съездов и подъёмов, достаточную ширину велодорожек, оборудованные пересечения с автомобильными дорогами и пешеходными потоками. Создание такой среды требует комплексного подхода, включающего как инженерные решения, так и правовые меры [4].

К числу основных инженерных мероприятий, способствующих развитию велосипедного движения, относятся: устройство выделенных велосипедных дорожек, физически отделённых от проезжей части и пешеходных зон (в предыдущей главе мы об этом говорили); перераспределение дорожного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов; успокоение дорожного движения (traffic calming) на жилых улицах; оборудование велосипедных парковок и ремонтных станций; создание комфортных пересечений велосипедных маршрутов с автомобильными дорогами; устройство велосипедных светофоров [5].

При этом стоит отметить, что инженерные мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры должны сочетаться с мерами по ограничению спроса на автомобильные перевозки. Мировой опыт однозначно свидетельствует: строительство велосипедных дорожек само по себе не гарантирует существенного роста доли велосипедного движения, если одновременно не принимаются меры по сдерживанию использования личного автотранспорта. К числу таких мер относятся: повышение стоимости парковки, сокращение количества парковочных мест в центре города, введение зон платного въезда, организация выделенных полос для общественного транспорта, повышение штрафов за нарушение ПДД в отношении пешеходов и велосипедистов [6]. Конечно же, это работает и в обратную сторону: создание барьеров для пользования автомобилем без создания качественной альтернативы (качественной велосипедной инфраструктуры или эффективного общественного транспорта) результатов не принесёт.

Принципы развития велосипедного движения основываются на ряде ключевых ценностей, среди которых центральное место занимают: устойчивость (sustainability) - обеспечение долгосрочного баланса между транспортными потребностями и экологическими ограничениями; скорость (speed) - обеспечение конкурентного времени поездки на велосипеде по сравнению с автомобилем на расстояниях до 5-7 км; здоровье (health) - стимулирование физической активности населения и снижение заболеваемости; социальная доступность (social accessibility) - обеспечение мобильности для всех групп населения; экологичность (environmental benefits) - снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов; экономия средств (cost savings) - снижение транспортных расходов населения и муниципальных бюджетов [7].

Основными целями развития велосипедного движения в городской среде являются безопасность, комфорт и скорость. Безопасность означает минимизацию риска дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и тяжести их последствий. Комфорт предполагает создание условий, при которых поездка на велосипеде не вызывает физического и психологического дискомфорта. Скорость означает обеспечение возможности быстрого и беспрепятственного перемещения на велосипеде по городу [8].

Принципы маршрутизации велосипедного движения включают следующие положения: прямолинейность маршрутов - велосипедные маршруты должны следовать по кратчайшим путям между основными точками притяжения; непрерывность - маршруты не должны иметь разрывов и тупиков; связность - велосипедная сеть должна обеспечивать связь между всеми районами города; понятность - маршруты должны быть легко определяемы и читаемы для велосипедистов. Принципы безопасности велосипедного движения включают: отделение велосипедных потоков от автомобильных на дорогах с интенсивным движением; обеспечение обзорности на перекрёстках и пересечениях; оборудование надёжных средств защиты на сложных участках; приоритет велосипедистов на отдельных типах пересечений [9].

Аналитические методики для оценки транспортных предпочтений горожан могут быть классифицированы по нескольким признакам. По объекту оценки выделяют методики, направленные на оценку доступности транспортных услуг, и методики, направленные на оценку качества транспортного обслуживания. По уровню детализации различают макроскопические методики, оперирующие агрегированными показателями на уровне города или района, и микроскопические методики, учитывающие параметры отдельных маршрутов и пересечений. По методу получения данных различают методики, основанные на объективных данных (результаты мониторинга, статистические данные), и методики, основанные на субъективных оценках (опросы населения, экспертные оценки) [10].

К наиболее распространённым аналитическим методикам относятся: методика PTAL (Public Transport Accessibility Level), разработанная в Лондоне; методика оценки транспортной доступности на основе изохрон; методика Walk Score, оценивающая пешеходную доступность услуг; методика Bike Score, адаптированная для оценки велосипедной доступности; методики многокритериальной оценки, учитывающие комплекс факторов. Каждая из перечисленных методик имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при выборе способа исследования [11].

Отечественный опыт оценки транспортных предпочтений горожан пока существенно уступает зарубежному. В России преобладают разовые обследования и опросы, проводимые в рамках отдельных проектов, без систематического мониторинга и стандартизации методологии. Вместе с тем в ряде городов - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске - накоплен определённый опыт проведения комплексных исследований транспортного поведения населения, который может быть использован для разработки унифицированной методики [12].

Таким образом, анализ существующих аналитических методик показывает, что ни одна из них в отдельности не обеспечивает комплексную оценку факторов, влияющих на долю велосипедного движения. Требуется интегральная методика, учитывающая как инфраструктурные параметры, так и показатели безопасности и комфорта, адаптированная к российским условиям.

2.2	Анализ опыта использования методики PTAL

Методика PTAL (Public Transport Accessibility Level) была разработана в 1992 году в лондонском боро Хаммерсмит и Фулем (London Borough of Hammersmith and Fulham) в качестве инструмента количественной оценки уровня доступности общественного транспорта для различных территорий города. С момента своего создания методика PTAL получила широкое распространение в практике городского планирования Великобритании и стала стандартным инструментом транспортного анализа в Лондоне [13].

Суть методики PTAL заключается в расчёте индекса доступности общественного транспорта для каждой конкретной точки городской территории на основе параметров близости к остановкам общественного транспорта и частоты движения транспорта. Методика позволяет получить количественную оценку транспортной доступности, которая может быть использована для принятия решений о плотности застройки, стандартах парковки и других градостроительных параметрах [14].

Расчёт индекса PTAL включает следующие основные этапы:

- Определение пешеходной доступности до остановок общественного транспорта. Для автобусных остановок максимальное расстояние пешеходной доступности принимается равным 640 метрам, для остановок рельсового транспорта (метро, железная дорога, легкорельсовый транспорт) - 960 метрам. Расстояние измеряется по сети пешеходных маршрутов, а не по прямой.

- Определение частоты обслуживания на каждой остановке в утренний час пик (обычно с 8:30 до 9:30). Для каждого маршрута фиксируется количество рейсов в течение часа.

- Расчёт эквивалентной частоты двери (Equivalent Doorway Frequency, EDF) для каждой доступной остановки. EDF рассчитывается по формуле:

EDF = (число рейсов маршрута) / (время подхода к остановке в минутах)											     (1)

где время подхода определяется на основе расстояния с учётом средней скорости пешехода 4,8 км/ч.

- Суммирование значений EDF для всех доступных остановок с весовыми коэффициентами в зависимости от вида транспорта. Автобусным маршрутам присваивается вес 1, рельсовым маршрутам - вес 2 (или более высокий вес для определённых типов рельсового транспорта).

- Определение индекса доступности (Accessibility Index, AI) на основе суммарного значения EDF с использованием специальной таблицы соответствия.

- Преобразование индекса доступности в уровень PTAL от 1 (очень низкая доступность) до 6 (очень высокая доступность), с подразделением уровней 5 и 6 на подкатегории a и b [15].

Шкала PTAL включает следующие уровни:

Таблица 1 - Уровни по шкале PTAL

| Уровень PTAL | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Очень низкая | Территория с крайне ограниченным доступом к общественному транспорту |
| 2 | Низкая | Территория с доступом к ограниченному числу маршрутов |
| 3 | Умеренная | Территория с удовлетворительным доступом к общественному транспорту |
| 4 | Средняя | Территория с хорошим доступом к общественному транспорту |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Высокая | Территория с очень хорошим доступом к общественному транспорту |
| 6 | Очень высокая | Территория с отличным доступом к общественному транспорту |

С 2015 года в Лондоне функционирует автоматический калькулятор WebCAT (Web-based Connectivity Assessment Toolkit), который позволяет рассчитывать уровень PTAL для любой точки города в режиме онлайн. Данный калькулятор учитывает расписание общественного транспорта и сети пешеходных маршрутов, что способствует высокой точности расчётов. WebCAT стал важным элементом градостроительного планирования Лондона: используя калькулятор, можно обосновывать решения о развитии транспортной инфраструктуры [16].

Используя PTAL, в Лондоне решают задачи градостроительного планирования такие как:

- определение допустимой плотности застройки на рассматриваемых территориях - территории с высоким уровнем PTAL можно застраивать более плотно, поскольку у них лучше транспортная доступность;

- установление стандартов парковки - на территориях с высоким уровнем PTAL устанавливаются более жёсткие ограничения на количество парковочных мест;

- определение приоритетов инвестиций в транспортную инфраструктуру - территории с низким уровнем PTAL получают приоритет развития общественного транспорта [17].

Несмотря на широкое распространение и практическую востребованность, методика PTAL обладает рядом существенных недостатков, ограничивающих её применение для анализа велосипедного движения. К числу основных недостатков относятся:

- Методика не учитывает направление маршрутов общественного транспорта. Для любого пассажира критически важно не только наличие остановки в пешей доступности, но и направление движения транспорта от данной остановки к пункту назначения.

- Методика использует ступенчатую функцию при определении границ пешеходной доступности. Это означает, что остановка, расположенная на расстоянии 639 метров, учитывается в расчёте, а остановка на расстоянии 641 метра - нет, несмотря на незначительную разницу в реальной доступности.

- Методика ориентирована исключительно на оценку доступности общественного транспорта и не учитывает велосипедную доступность, которая имеет существенно отличающиеся параметры дальности и скорости перемещения.

-  Методика не учитывает качество пешеходной и велосипедной среды на маршрутах подхода к остановкам - наличие тротуаров, велодорожек, безопасных переходов, освещения и других факторов.

- Методика базируется на данных утреннего часа пик, что может не отражать реальную транспортную доступность в течение всего дня [18].

В качестве альтернативы методике PTAL может рассматриваться транспортное моделирование на основе изохрон. Изохрона - это линия на карте, соединяющая точки с одинаковым временем достижения от заданного центра. Метод изохрон позволяет учесть большее число факторов, влияющих на транспортную доступность, включая направление движения, пересадки, время ожидания, скорость перемещения на различных участках маршрута. Кроме того, изохроны обеспечивают визуально наглядное представление о транспортной доступности территории, что облегчает интерпретацию результатов [19].

Однако транспортное моделирование на основе изохрон требует существенно больших затрат времени и ресурсов по сравнению с методикой PTAL. Построение изохрон предполагает наличие детальной транспортной модели города, калиброванной по реальным данным о пассажиропотоках и времени прохождения маршрутов. Кроме того, результаты моделирования существенно зависят от качества исходных данных и допущений, заложенных в модель [20].

Анализ опыта использования методики PTAL позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, методика является хорошо апробированным инструментом количественной оценки транспортной доступности, который потенциаьно может быть адаптирован для оценки велосипедной доступности. Во-вторых, при адаптации необходимо учесть специфические особенности велосипедного движения: большую дальность поездок по сравнению с пешеходными, существенную зависимость от качества инфраструктуры, высокую чувствительность к факторам безопасности. В-третьих, целесообразно дополнить методику PTAL элементами изохронного анализа для преодоления ограничений, связанных со ступенчатыми функциями и отсутствием учёта направления движения [21].

2.3	Разработка методики анализа факторов на основе трёх критериев

На основании анализа существующих подходов к оценке транспортной доступности и факторов, влияющих на выбор велосипедного транспорта, была разработана оригинальная методика анализа факторов, определяющих долю велосипедного движения в городской транспортной системе. Методика основана на трёх основных критериях, каждый из которых может набрать максимум 10 баллов, что позволяет получить интегральную оценку в диапазоне от 0 до 30 баллов. Оценка рассчитывается по формуле:

R = (S1 + S2 + S3) / n                                                                                     (2)

где R - интегральная оценка велосипедной привлекательности территории; S1 - оценка по критерию «Протяжённость и расположение велодорожек»; S2 - оценка по критерию «Удобство передвижения на велосипеде»; S3 - оценка по критерию «Безопасность»; n - количество критериев (n = 3) [22].

Выбор этих критериев обусловлен следующими соображениями. Во-первых, каждый из критериев отражает одну из потребностей велосипедиста: наличие инфраструктуры (критерий 1), комфортность (критерий 2), безопасность (критерий 3). Во-вторых, три критерия способны дать довольно точную оценку при удобстве интерпретации. В-третьих, каждый критерий позволяет учесть различные аспекты каждого из направлений оценки.

Критерий 1: Протяжённость и расположение велодорожек. Данный критерий оценивает количественные и качественные параметры велосипедной инфраструктуры города. Критерий включает два показателя:

Показатель 1.1 - Доля протяжённости велодорожек в общей протяжённости улично-дорожной сети. Данный показатель характеризует насыщенность города велосипедной инфраструктурой и рассчитывается как отношение суммарной длины велосипедных дорожек к суммарной протяжённости улично-дорожной сети города. Данные о протяжённости велосипедных дорожек могут быть получены из открытых источников: базы данных OpenStreetMap (OSM), сервис Google Street View, а также данные муниципальных органов управления. База данных OpenStreetMap предоставляет информацию о наличии велосипедной инфраструктуры в векторном виде, что позволяет автоматизировать процесс расчёта показателя. Google Street View используется для верификации данных OSM и выявления велосипедной инфраструктуры, не отражённой в открытых базах данных [23].

Показатель 1.2 - Соответствие расположения велодорожек популярным улицам. Данный показатель характеризует степень совпадения сети велосипедных дорожек с маршрутами, наиболее востребованными населением. Для определения популярных улиц используется комплексная методика, учитывающая три категории пользователей городской среды:

- Пешеходы - данные о пешеходных потоках могут быть получены из сервисов аналитики городской мобильности, таких как Urbanmetrics, а также из данных операторов сотовой связи и систем видеонаблюдения.

- Автомобилисты - данные об автомобильных потоках могут быть получены из навигационных сервисов (Яндекс.Карты, Google Maps), систем автоматического учёта транспортных потоков и данных дорожных детекторов.

- Велосипедисты - данные о велосипедных потоках могут быть получены из сервиса Strava, который аккумулирует информацию о маршрутах тренировок и поездок пользователей, а также из данных велопрокатных систем и стационарных счётчиков велосипедного трафика [24].

Совмещение данных о трёх категориях пользователей позволяет выявить наиболее популярные улицы города - те, по которым проходят значимые маршруты для пешеходов, автомобилистов и велосипедистов. Показатель 1.2 рассчитывается как доля протяжённости велосипедных дорожек, проходящих по популярным улицам, в общей протяжённости велосипедных дорожек города. Высокое значение говорит о том, что велосипедная инфраструктура расположена согласно потребностям населения [25].

Критерий 2: Удобство передвижения на велосипеде. Этот критерий оценивает качественные параметры велосипедной инфраструктуры, говорящие, насколько комфортны и эффективны велосипедные поездки. В этот критерий входят 2 показателя:

Показатель 2.1 - Отношение длины объездного маршрута к длине кратчайшего маршрута. Это отношение характеризует степень отклонения реальных велосипедных маршрутов (того, где действительно ездят люди) от оптимальных (кратчайших) путей. Для расчёта этого показателя выбирается набор контрольных точек, расположенных в различных районах города. Для каждой из точек определяется кратчайший маршрут сначала по графу улично-дорожной сети, а потом маршрут по сети велоинфраструктуры. Рассчитав среднее отношение длины маршрута по велосипедной сети к длине кратчайшего маршрута для всех контрольных точек, можно получить значение. Чем ближе значение показателя к 1, тем более эффективна и удобна велоинфраструктура. Если показатель превышает 1,3, это говорит о существенных отклонениях велосипедных маршрутов от оптимальных путей, что снижает конкурентоспособность велосипеда по сравнению с автомобилем [26].

Показатель 2.2 - Максимальная длина непрерывного маршрута по велосипедной инфраструктуре. Это показывает, насколько в городе связная велоинфраструктура. Определяется этот показатель как длина самого длинного маршрута, который может быть пройден исключительно по выделенной велосипедной инфраструктуре без выезда на проезжую часть. Высокое значение данного показателя говорит о связности велосипедной сети, что является важнейшим условием для комфортного передвижения на велосипеде. Низкое значение показывает, что инфраструктура фрагментарна, имеет множество разрывов и тупиков, вынуждающих велосипедистов выезжать на проезжую часть [27]. Фрагментарность - одна из главных характеристик текущей российский велоинфраструктуры.

Критерий 3: Безопасность. Критерий берет за основу статистические данные о ДТП и оценивает уровень безопасности велосипедного движения. Включает два показателя:

Показатель 3.1 - Количество ДТП с участием автомобилей и велосипедов на 100 км улично-дорожной сети. Этот показатель показывает уровень аварийности на велосипедных маршрутах. Рассчитывается он путём отношения числа ДТП между автомобилями и велосипедистами за определённый период (обычно за год) к протяжённости улично-дорожной сети города. Потом данное отношение умножается на 100. Источник данных - это официальные статистические данные ГИБДД МВД России, а также базы данных о дорожно-транспортных происшествиях. Высокое значение данного показателя говорит о необходимости принятия мер по улучшению безопасности [28].

Показатель 3.2 - Доля смертельных исходов в ДТП с участием автомобилей и велосипедов. Он характеризует, насколько тяжелы последствия ДТП с участием велосипедистов. Рассчитывается как отношение числа погибших велосипедистов к общему числу участников ДТП (автомобилистов и велосипедистов), пострадавших в столкновениях автомобилей и велосипедов, выраженное в процентах. Высокое значение данного показателя указывает на системные проблемы безопасности дорожного движения, требующие срочного вмешательства [29].

Блок-схема методики анализа факторов представлена в приложении А (рисунок А.1). Схема включает следующие основные блоки: сбор исходных данных, расчёт показателей по каждому критерию, определение балльных оценок, расчёт интегральной оценки, интерпретация результатов и формулирование рекомендаций.

Переход от расчётных значений показателей к балльным оценкам осуществляется на основе шкал, разработанных с учётом мирового опыта и адаптированных к российским условиям. Шкалы построены таким образом, чтобы обеспечить дифференциацию городов с различным уровнем развития велосипедной инфраструктуры и мотивировать муниципальные органы к последовательному улучшению показателей [30].

2.4	Апробация методики на примере городов Тверь, Санкт-Петербург и Альметьевск

Для верификации разработанной методики была проведена её апробация на примере трёх городов Российской Федерации: Тверь, Санкт-Петербург и Альметьевск. Выбор данных городов обусловлен их различиями по численности населения, географическому положению, уровню автомобилизации и степени развития велосипедной инфраструктуры, что позволяет оценить работоспособность методики в различных условиях [31].

Альметьевск - город с населением около 150 тысяч человек, расположенный в Республике Татарстан. Альметьевск - один из лидеров среди российских городов по темпам развития велосипедной инфраструктуры, что во многом обусловлено целенаправленной политикой руководства Республики Татарстан и компании «Татнефть», штаб-квартира которой расположена в городе. Санкт-Петербург - второй по величине город России с населением около 5,4 миллионов человек, обладающий развитой транспортной системой, но испытывающий значительные проблемы с велосипедной инфраструктурой. Тверь - областной центр с населением около 400 тысяч человек, представляющий типичный средний город Центральной России [32].

Результаты апробации методики представлены в таблице 2:

Таблица 2 - Результаты апробации методики

| Показатель | Тверь | Санкт-Петербург | Альметьевск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Критерий 1. Протяжённость и расположение велодорожек |  |  |  |
| 1.1 Доля велодорожек в протяжённости УДС, % | 1,2 | 0,9 | 4,7 |
| 1.2 Соответствие расположения популярным улицам, % | 3,1 | 2,0 | 8,5 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Балл по критерию 1 (макс. 10) | 1,5 | 1,2 | 5,8 |
| Критерий 2. Удобство передвижения на велосипеде |  |  |  |
| 2.1 Отношение длины объездного маршрута к кратчайшему | 1,25 | 1,16 | 1,32 |
| 2.2 Максимальная длина непрерывного маршрута, км | 12 | 38 | 22 |
| Балл по критерию 2 (макс. 10) | 4,2 | 6,8 | 4,5 |
| Критерий 3. Безопасность |  |  |  |
| 3.1 ДТП с участием автомобилей и велосипедов на 100 км УДС | 2,1 | 4,8 | 0,9 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Доля смертельных исходов в ДТП, % | 1,8 | 2,6 | 0,5 |
| Балл по критерию 3 (макс. 10) | 6,2 | 4,8 | 8,5 |
| Интегральная оценка R (макс. 10) | 3,97 | 4,27 | 6,27 |

Анализ результатов апробации позволяет сделать ряд важных выводов. Альметьевск получил наивысшую интегральную оценку (6,27 балла из 10), что свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для развития велосипедного движения среди рассмотренных городов. Это обусловлено прежде всего высоким баллом по критерию протяжённости и расположения велодорожек (5,8) и максимальным баллом по критерию безопасности (8,5). Успехи Альметьевска в развитии велосипедной инфраструктуры подтверждают тезис о том, что даже относительно небольшой город при наличии политической воли и целенаправленных инвестиций способен создать комфортные условия для велосипедного движения [33].

Санкт-Петербург получил промежуточную интегральную оценку (4,27 балла), при этом продемонстрировав наилучший результат по критерию удобства передвижения (6,8 балла). Это объясняется тем, что в Санкт-Петербурге отношение длины объездного маршрута к кратчайшему составляет лишь 1,16 (наименьшее значение среди рассмотренных городов), а максимальная длина непрерывного маршрута по велосипедной инфраструктуре достигает 38 км. Вместе с тем Санкт-Петербург получил низкие оценки по критериям протяжённости велодорожек (1,2 балла) и безопасности (4,8 балла). Доля велодорожек в протяжённости улично-дорожной сети составляет лишь 0,9%, а соответствие их расположения популярным улицам - всего 2%. Количество ДТП с участием автомобилей и велосипедов на 100 км УДС составляет 4,8, а доля смертельных исходов - 2,6%, что является наихудшим показателем среди рассмотренных городов [34].

Тверь получила наименьшую интегральную оценку (3,97 балла), что отражает недостаточный уровень развития велосипедной инфраструктуры в городе. Низкий балл по критерию протяжённости и расположения велодорожек (1,5) обусловлен незначительной долей велодорожек в протяжённости улично-дорожной сети (1,2%) и низким соответствием их расположения популярным улицам (3,1%). При этом Тверь получила относительно высокий балл по критерию безопасности (6,2), что объясняется меньшей интенсивностью автомобильного трафика по сравнению с Санкт-Петербургом и, соответственно, меньшим количеством ДТП с участием велосипедистов (2,1 на 100 км УДС) [35].

Сравнительный анализ показывает, что факторы, влияющие на долю велосипедного движения, существенно различаются между городами. Ни один из рассмотренных городов не получил высоких баллов одновременно по всем трём критериям, что свидетельствует о наличии системных проблем в развитии велосипедной инфраструктуры в Российской Федерации. Альметьевск демонстрирует, что приоритетное развитие велосипедной инфраструктуры даёт положительные результаты, однако даже в этом городе сохраняются проблемы с удобством маршрутов (высокий коэффициент объезда - 1,32). Санкт-Петербург, несмотря на развитую сеть непрерывных велосипедных маршрутов, страдает от недостаточного покрытия города велодорожками и высокого уровня аварийности [36].

Результаты апробации подтверждают работоспособность разработанной методики и её способность дифференцировать города по уровню развития велосипедной инфраструктуры. Методика позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого города, определить приоритетные направления развития и сформулировать обоснованные рекомендации по улучшению условий для велосипедного движения. Вместе с тем результаты указывают на необходимость дальнейшего совершенствования методики, в частности - уточнения балльных шкал на основе расширенной выборки городов и учёта дополнительных факторов, таких как рельеф местности, климатические условия и сезонность велосипедного движения [37].

Таким образом, в настоящей главе была разработана и апробирована методика анализа факторов, влияющих на долю велосипедного движения в городской транспортной системе. Методика основана на трёх критериях - протяжённость и расположение велодорожек, удобство передвижения на велосипеде и безопасность - и включает шесть показателей, позволяющих получить комплексную количественную оценку. Апробация методики на примере городов Тверь, Санкт-Петербург и Альметьевск подтвердила её работоспособность и практическую применимость. Результаты апробации выявили существенную дифференциацию городов по уровню развития велосипедной инфраструктуры и позволили определить приоритетные направления развития для каждого из рассмотренных городов.

3	АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ УСЛОВИЙ И МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ ВЕЛОКУРЬЕРОВ

Современные сервисы доставки предъявляют повышенные требования к городской инфраструктуре, качество которой напрямую определяет скорость, безопасность и экономическую эффективность логистических операций. В данной главе проводится комплексный анализ инфраструктурных условий, в которых осуществляют свою деятельность велокурьеры, на примере крупнейших сервисов быстрой доставки, а также рассматриваются современные подходы к маршрутизации с учётом специфики велосипедного транспорта. Отдельное внимание уделяется прочим факторам, влияющим на работу сервисов доставки, включая климатические особенности, состояние дорожного покрытия и организационные аспекты.

3.1	Инфраструктурные условия для велокурьеров на примере сервисов «Яндекс.Лавка» и «Самокат»

Сервисы быстрой доставки устанавливают стратегии логистики, которые обуславливаются целевыми показателями: время доставки, зона покрытия, и доступная транспортная инфраструктура. Предлагается рассмотреть 2 характерных примера конкурирующих сервисов - «Яндекс.Лавка» и «Самокат», - демонстрирующих свои подходы к организации доставки с использованием велосипедного транспорта.

Сервис «Яндекс.Лавка» работает по системе микроскладов (так называемых дарксторов), размещаемых в жилых районах на расстоянии 1–2 км от целевых точек доставки. Это позволяет доставлять заказы в течение 15–20 минут, что способствует удержанию позиций в конкуренции с “Самокатом”. Согласно данным компании, 85% курьеров «Яндекс.Лавки» преимущественно используют велосипеды в качестве основного транспортного средства [8]. Это обуславливается высокой плотностью городской застройки в зонах покрытия и необходимостью быстрого перемещения на короткие расстояния, для чего велосипед подходит идеально.

Однако высокая доля велосипедного транспорта в структуре доставки порождает ряд серьёзных инфраструктурных проблем. Одной из наиболее острых являются конфликты между местными жителями и велосипедистами у дарксторов. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в 2023 году в Москве было зафиксировано 12 случаев блокирования автомобильным транспортом велосипедных парковок при дарксторах [9]. Показательным является инцидент на Кооперативной улице, где даркстор стал камнем преткновения между сервисом и местными жителями, которые были недовольны поведением курьеров.

Особую актуальность приобретает проблема зимней маршрутизации. Отсутствие регулярной очистки велосипедных дорожек от снега и наледи в период с декабря 2023 по февраль 2024 года привело к увеличению среднего времени доставки на 18% и росту количества ДТП с участием велокурьеров на 23% [5]. В качестве адаптивного решения «Яндекс» внедрил систему зимних маршрутов, при которой при температуре ниже −5°C маршруты прокладываются с исключением велосипедных дорожек и использованием автомобильных дорог [11]. Данное решение хотя и повышает скорость доставки, одновременно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, что свидетельствует о необходимости системного подхода к зимнему содержанию велосипедной инфраструктуры.

Сервис «Самокат» работает по слегка другой логистической стратегии, её особенность — это еще более близкое расположение дарксторов к потребителям: 70% дарксторов размещены в пешеходной доступности от крупных жилых комплексов. Однако, велосипедная составляющая имеет не меньшее значение, и вопросам инфраструктуры также уделяется внимание: большинство складов оборудованы велопарковками.

Как уже отмечалось ранее, главная проблема российский городов - фрагментарность велоинфраструктуры, с этой же проблемой сталкиваются и игроки рынка служб доставки, что вынуждает курьеров совершать объезды, увеличивающие протяжённость маршрута на 10–15%. Отдельно стоит сказать про безопасность курьеров в тёмное время суток: значительная доля ДТП происходит в условиях недостаточного освещения, данное правило распространяется и на курьеров.

Решением проблемы безопасности может стать система «ночных» маршрутов, по возможности использующая максимум освещённых улиц. Важным преимуществом сервиса “Самокат” стало обязательное использование шлемов для всех велокурьеров. Данные меры позволили снизить количество инцидентов в тёмное время суток на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сравнительный анализ инфраструктурных условий двух сервисов представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Сравнительный анализ инфраструктурных условий сервисов доставки

| Показатель | Яндекс.Лавка | Самокат |
| --- | --- | --- |
| Основной способ доставки | Велосипед (85%) | Пешком + велосипед |
| Доля дарксторов в пешей доступности | ~40% | ~70% |
| Главная инфраструктурная проблема | Парковочные конфликты, разрывность велосети | Парковочные конфликты, разрывность велосети |
| Адаптация | Маршруты по автодорогам | Ночные маршруты по освещённым улицам |

На основании проведённого анализа можно сформулировать следующие рекомендации для отрасли в части совершенствования инфраструктурных условий:

- Инфраструктурные решения: введение обязательных стандартов парковочных мест при дарксторах, выделение финансирования на зимнее содержание велосипедных дорожек, обеспечение непрерывности веломаршрутов в пределах зон покрытия сервисов доставки.

- Технологические решения: внедрение IoT-датчиков для мониторинга состояния дорожного покрытия, пилотный проект которых реализован в Казани [12], а также использование систем предиктивного анализа для прогнозирования ухудшения условий движения.

- Нормативно-правовые решения: внесение поправок в Правила дорожного движения в части увеличения минимального расстояния при обгоне велосипедиста с 1 метра (нынешняя норма носит рекомендательный характер) до 1,5 метров, что соответствует лучшей международной практике.

3.2	Анализ современных подходов к маршрутизации

Маршрутизация является ключевым элементом логистической системы любого сервиса доставки, определяющим скорость выполнения заказов, затраты на транспортировку и безопасность курьеров. В данном разделе рассматриваются теоретические основы маршрутизации, а также практические реализации алгоритмов построения маршрутов в различных навигационных сервисах.

3.2.1	Теоретический аспект

Задача маршрутизации в общем виде формулируется как задача минимизации пути или времени перемещения между заданными точками. Классическими методами решения являются алгоритм Дейкстры, обеспечивающий нахождение кратчайшего пути на графе, а также метод ветвей и границ, позволяющий решать задачу коммивояжёра для случая множественных точек доставки. Исследования Массачусетского технологического института показывают, что применение оптимизационных алгоритмов позволяет сократить время доставки на 15–20% по сравнению с интуитивной маршрутизацией [13].

При маршрутизации велокурьеров необходимо учитывать состояние дорожной инфраструктуры, которое существенно отличается от условий автомобильного движения. Предпочтительными являются маршруты с хорошим покрытием и минимальным количеством препятствий. По данным Всемирной организации здравоохранения, 30% ДТП с участием курьеров обусловлены неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия [14]. Опыт Финляндии демонстрирует эффективность использования данных о состоянии дорог в режиме реального времени для адаптивной маршрутизации [15].

Учёт загруженности дорог является ещё одним важным фактором. Исследования INRIX показывают, что в условиях заторов время доставки увеличивается на 25–30% [16]. Хотя для велокурьеров этот фактор менее критичен, чем для автомобильного транспорта, он всё же оказывает влияние на скорость перемещения, в особенности при движении по автомобильным дорогам. Сервисы «Яндекс.Карты» и Google Maps предоставляют возможность построения альтернативных маршрутов с учётом текущей загруженности, однако их алгоритмы оптимизированы преимущественно для автомобильного транспорта. Опыт Нью-Йорка по использованию данных о трафике в режиме реального времени для оптимизации доставки [17] может быть адаптирован и для велосипедной маршрутизации.

Удобство пользователя также является значимым критерием: минимизация количества перекрёстков, сложных транспортных развязок и пешеходных переходов способствует не только ускорению доставки, но и повышению безопасности курьера. Наконец, важнейшим свойством современных систем маршрутизации является гибкость и адаптивность - возможность перестроения маршрута в режиме реального времени при изменении дорожных условий.

3.2.2	Кейс 2ГИС

Компания 2ГИС начала разработку алгоритмов велосипедной маршрутизации в конце 2020 года на фоне пандемии COVID-19, когда спрос на велосипедный транспорт значительно возрос. Первоначальным стимулом послужили запросы B2B-клиентов на предоставление API для построения велосипедных маршрутов, что свидетельствует о практической потребности бизнеса в специализированных навигационных решениях.

Проведённый 2ГИС опрос велосипедистов выявил существенные различия в предпочтениях различных категорий пользователей. Рекреационные пользователи предпочитают движение по тротуарам и велосипедным дорожкам, тогда как спортивные пользователи и курьеры отдают предпочтение правой стороне проезжей части. На основании этого были разработаны два типа маршрутов: «безопасный» (исключающий выезд на проезжую часть) и «кратчайший» (допускающий движение по проезжей части).

Техническая реализация основана на использовании двух отдельных дорожных графов - автомобильного и пешеходного, - дополненных правилами велосипедного движения. Принцип алгоритма заключается в расчёте времени прохождения различных типов дорог и препятствий, что позволяет формировать маршруты, оптимальные с точки зрения суммарного времени доставки.

Данные о перепаде высот собираются с пользовательских устройств, что обеспечивает постоянно обновляемую информацию о рельефе местности. Визуализация уклонов осуществляется по трёхуровневой шкале: уклон менее 1,3% отображается зелёным цветом, от 1,3 до 6% - жёлтым, более 6% - красным. При построении маршрутов учитываются различные препятствия: подъёмы, плохое покрытие, лестницы, шлагбаумы.

Навигационный интерфейс предоставляет разбивку протяжённости маршрута по типам покрытия (велодорожки, автомобильные дороги, «плохая дорога»), а также предупреждения о препятствиях за 200 метров до их появления. Для самокатов реализован отдельный режим навигации, исключающий лестницы и подземные переходы по умолчанию, также избегая грунтовые дороги; при этом учитывается большая масса устройства по сравнению с велосипедом.

3.2.3	Кейс Whoosh

Сервис кикшеринга Whoosh разработал систему маршрутизации, учитывающую состояние городской инфраструктуры: ширину тротуаров, наличие велосипедных дорожек, организацию пешеходных переходов. Алгоритм компания основывает на реальных поездках своих пользователей, собирая большую базу данных. Это обеспечивает репрезентативность.

Среди анализируемых параметров: качество дорожного покрытия, наличие велодорожек, пешеходные переходы, высокие бордюры, зоны с запрещенным движением и ограничением скорости. Маршруты строятся с использованием графов, с важным акцентом на популярность маршрута, что говорит о его удобстве.

Каждый из коэффициентов в алгоритме учитывает зоны ограничения скорости, светофоры и пешеходные переходы. Маршруты строятся с целью поддержания комфортной средней скорости движения, а также исключают прохождение через запрещённые зоны.

3.3	Прочие факторы, влияющие на работу сервисов доставки

Алгоритмы маршрутизации и инфраструктурные особенности - важнейшие факторы, однако на эффективность работы сервисов доставки оказывает влияние множество других факторов, которые следует учитывать при работе над логистикой.

Выбор транспортного средства является одним из ключевых решений. Исследования Whoosh по динамике средней скорости передвижения в Новосибирске показали, что скорость СИМ (средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты) практически не изменяется в течение дня, что свидетельствует о минимальной зависимости от уровня загруженности дорог. В часы пик самокаты способны «обгонять» автомобили, что делает их эффективной альтернативой для доставки на коротких расстояниях. Whoosh также выявил так называемые «самокатные магистрали» - направления, где создание велосипедной инфраструктуры позволило бы значительно повысить безопасность пользователей. Создание велосипедных магистралей является ключевой задачей формирования здоровой городской транспортной системы.

Обеспечение безопасных условий труда курьеров требует комплексного подхода. В Германии для курьеров обязательны специальные курсы по безопасности дорожного движения, что существенно снижает уровень аварийности. В России примечателен опыт сети грузинских ресторанов «Хачапури и Вино», ставшая одной из первых бизнесов, внедривших велосипедную доставку. Каждый из курьеров сети предоставляет курьерам страховое покрытие. Использование светоотражающих элементов и освещения значительно снижает риск ДТП, а шлемы спасают жизни. Ряд компаний, таких как «Самокат», предоставляет светоотражающую экипировку и шлемы бесплатно. Еще один важный момент - регулярное техобслуживание велосипедов. Хорошим примером здесь выступает сеть грузинских ресторанов «Хачапури и Вино», у которой в каждом ресторане есть необходимые запчасти и расходники.

В числе других факторов, влияющих на работу курьеров - климат. В зимний период (ноябрь-март), когда температура может опускаться до −30°C, снегопадах и гололёде скорость доставки может снизиться. Конечно, транспортного коллапса, как с автотранспортом, здесь не происходит, однако влияние имеется. Особенно остро эта проблема ощущается в Санкт-Петербурге, известном плохим качеством уборки улиц. Тротуары очищаются плохо, а велодорожки зачастую завалены снегом с проезжей части. В результате ненадлежащего ухода за дорожной инфраструктурой время доставки может увеличиваться в разы, а также быстрее разряжаются аккумуляторы в электровелосипедах и смартфонах. Как уже было сказано выше, возрастает аварийность и износ транспортных средств.

Еще один значительный барьер — это качество дорожного покрытия, которое часто не соответствует требованиям безопасности. В исторических районах это могут быть узкие дворы, а также неработающие домофоны. В новых жилых комплексах сложная навигация в типовой застройке и ограничения, связанные с пропускным режимом. Все это также увеличивает время доставки и снижает эффективность работы курьеров.

4	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАРКСТОРОВ

В настоящей главе рассматривается разработка системы оптимального расположения дарксторов - централизованных складов быстрого обслуживания, обеспечивающих доставку товаров в течение 15 минут. Предлагаемый метод основан на мультикритериальной оптимизации и использует открытые геоданные OpenStreetMap для автоматизированного формирования и оценки кандидатур размещения. Разработанный алгоритм включает четыре последовательных этапа: параметризацию, автоматическую генерацию кандидатов, валидацию и принятие решений.

4.1	Постановка задачи Facility Location Problem

Задача оптимального размещения объектов (Facility Location Problem) является одной из классических задач комбинаторной оптимизации, широко применяемой в логистике, градостроительстве и территориальном планировании. В контексте сервисов быстрой доставки актуальной является задача определения такого множества точек размещения дарксторов, которое обеспечивает максимальное покрытие населения при минимальных затратах на открытие и эксплуатацию складов.

Целевой показатель сервиса быстрой доставки - обеспечение 15-минутной доступности для потребителя. При средней скорости велокурьера в городских условиях, составляющей порядка 16-17 км/ч, радиус обслуживания одного даркстора составляет приблизительно 4 км с учётом времени на комплектацию заказа. Данная величина принята в качестве базового параметра.

Задача формулируется как задача мультикритериальной оптимизации с тремя целевыми функциями:

1) Максимизация охвата населения - доля жителей, попадающих в зону обслуживания даркстора, должна быть максимальной.

2) Минимизация числа дарксторов - сокращение капитальных затрат на открытие и обслуживание новых точек.

3) Минимизация суммарной площади сервисных зон - снижение операционных расходов на обслуживание избыточных территорий.

Математическая формализация задачи имеет следующий вид:

maximize: Coverage = Σ(pop_i | min_j∈S(d_i,j) ≤ R) / Σ(pop_i)

minimize: |S|

minimize: Σ(buffer(S_j, R))				(3)

где S - множество выбранных дарксторов, R = 4167 м - радиус сервисной зоны, d_i,j - расстояние Хаверсина между жилым зданием i и даркстором j, pop_i - численность населения в здании i.

Процесс решения разделён на последовательные этапы. На этапе 1 (параметризация) оператор задаёт целевое количество дарксторов N_target ∈ [3; 15], радиус обслуживания R = 4000 м и границу города в формате полигона OSM. На этапе 2 (автоматическая генерация кандидатов) система выполняет вычисления и формирует структурированный GeoJSON-файл с координатами, скоринговыми оценками и метриками покрытия для каждого кандидата.

4.2	Подготовка данных из OpenStreetMap

Источником пространственных данных для решения задачи является PBF-файл, содержащий векторные объекты OpenStreetMap. Для семантической фильтрации и извлечения релевантных объектов используется библиотека Pyrosm, обеспечивающая эффективное чтение и парсинг PBF-файлов без необходимости развёртывания полнофункциональной СУБД.

Извлечение жилых зданий производится по тегу building=residential. Каждое здание представляется точкой - центроидом его полигональной геометрии. Результатом является массив residential_array ∈ ℝ^(N×3), где N - количество жилых зданий:

residential_array[i] = [lon_i, lat_i, population_i]                       (4)

Оценка численности населения в здании производится по формуле, основанной на количестве этажей, указанном в теге building:levels:

population_i = min(500 × building:levels, 1000)			(5)

Данная оценка основана на усреднённых показателях плотности заселения в российской городской застройке. Ограничение в 1000 человек позволяет избежать завышения оценки для высотных зданий, в которых часть этажей может быть нежилой, что соответствует текущему рынку недвижимости, когда многие квартиры остаются незаселёнными.

Кандидаты на размещение дарксторов формируются из объектов коммерческой недвижимости, извлекаемых по соответствующим тегам OSM (shop, commercial, retail). Для каждого полигонального объекта вычисляется центроид посредством метода .centroid(), обеспечивающего определение геометрического центра площади. Это позволяет представить каждый коммерческий объект в виде точечной локации, удобной для последующего расчёта расстояний.

4.3	Векторная функция расстояния Хаверсина

Для вычисления расстояний между географическими координатами применяется формула Хаверсина, определяющая кратчайшее расстояние по поверхности сферы между двумя точками, заданными широтой и долготой. Ключевой оптимизацией реализации является переход от скалярного вычисления к векторизованному с использованием механизма вещания (broadcasting) библиотеки NumPy.

Векторизованная реализация обеспечивает одновременное вычисление матрицы расстояний между всеми жилыми зданиями и всеми кандидатами на размещение. Разности широт и долгот преобразуются в радианы и формируют матрицы размерности ℝ^(M×N):

dlat = w_lats_rad[:, None] - h_lats_rad[None, :] ∈ ℝ^(M×N)

dlon = w_lons_rad[:, None] - h_lons_rad[None, :] ∈ ℝ^(M×N) 	      (6)

Формула Хаверсина для вычисления расстояния имеет вид:

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat₁)·cos(lat₂)·sin²(Δlon/2)

c = 2·atan2(√a, √(1-a))

d = Rₑ·c, Rₑ = 6371 км   	                               	(7)

Векторизация позволяет существенно ускорить вычисления, что критически важно при обработке десятков тысяч объектов.

4.4	Жадный метаэвристический алгоритм

Для решения задачи размещения дарксторов был разработан стохастический жадный алгоритм, использующий множество случайными инициализаций.

Алгоритм работы:

1) Инициализация: best_score ← ∞, best_solution ← ∅

2) Цикл по attempt = 1 до 100:

3) Выбор случайного количества дарксторов: n_stores ← Uniform{4, 8}

4) Формирование случайного начального решения: S ← RandomSample(candidates, n_stores)

5) Оценка покрытия: coverage ← EvaluateCoverage(S)

6) Обновление лучшего решения: если coverage > best_score, то best_score ← coverage, best_solution ← S

7) Возврат: best_solution, best_score

Функция оценки покрытия выполняет следующие вычисления:

8) Вычисление матрицы расстояний: D ← haversine_vectorized(houses, S) ∈ ℝ^(|S|×N)

9) Определение минимальных расстояний: min_dist ← min(D, axis=0) ∈ ℝ^N

10) Подсчёт охваченного населения: covered ← Σ(pop_i | min_dist_i ≤ R)

11) Возврат доли покрытия: covered / total_population

Критерий остановки алгоритма - 100 итераций. Выбор этого значения обеспечивает высокую статистическую гарантию нахождения решения с покрытием не менее 93%: вероятность P(≥93%) = 1 − (1 − 0,1)^100 = 99,4%.

Преимущества жадного метаэвристического подхода включают высокую плотность локальных оптимумов, слабую зависимость от начальной инициализации и линейную масштабируемость O(K×N×M), где K - число итераций, N - число жилых зданий, M - число кандидатов.

4.5	Валидация и визуализация результатов

На этапе 3 выполняется многофакторная валидация кандидатов по пяти критериям с соответствующими весовыми коэффициентами:

- Стоимость аренды (≤ 1200 ₽/м²/мес, вес 0,35) - основной фактор, определяющий экономическую целесообразность размещения

- Площадь помещения (≥ 250 м² + 20 м² парковки, вес 0,25) - обеспечение достаточного пространства для хранения и комплектации заказов

- Близость к веломаршрутам (≤ 200 м, вес 0,20) - удобство выезда курьеров на велосипеде

- Транспортная доступность (парковка ≥ 20 м², вес 0,15) - обеспечение разгрузки и приёмки товаров

- Электроснабжение (≥ 30 кВт, вес 0,05) - мощность для холодильного оборудования

Показатель пригодности вычисляется как взвешенная сумма нормированных значений критериев:

F_i = Σ(w_k × norm(x_{i,k}))    				(8)

На этапе 4 (принятие решений) кандидаты классифицируются по значению композитного показателя:

- 95% кандидатов получают автоматическое одобрение при F_i ≥ 0,85

- 4% кандидатов требуют корректировки при F_i ∈ [0,65; 0,85]

- 1% кандидатов отклоняется при F_i < 0,65

Примером успешного применения метода является размещение даркстора по адресу Рябеевское шоссе, 14 в городе Тверь. Данная локация получила одобрение благодаря расположению в крупном жилом квартале Мигалово, наличию подходящих коммерческих помещений, близости к трассе Москва - Санкт-Петербург, что облегчает логистику еще до этапа последней мили, а также популярности маршрута среди велосипедистов.

В таблице 4 представлено сравнение вычислительной эффективности жадного алгоритма и генетического алгоритма NSGA-II для городов различной численности населения.

Таблица 4 - Сравнение вычислительной эффективности алгоритмов

| Город | Население | Кандидаты | Время (жадный) | Покрытие (жадный) | Время (NSGA-II) | Покрытие (NSGA-II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверь | 0,4 млн | 847 | 2,1 с | 93,8% | 28 мин | 94,8% |
| СПб | 5,4 млн | 6214 | 8,3 с | 91,2% | 45 мин | 92,5% |
| Москва | 13 млн | 14203 | 19,7 с | 89,7% | 62 мин | 90,1% |
| Екатеринбург | 1,5 млн | 2956 | 4,2 с | 92,4% | 35 мин | 93,3% |

Как видно из таблицы 4, жадный алгоритм обеспечивает 98,9% качества решения по сравнению с NSGA-II при ускорении вычислений в 840 раз. Данный результат свидетельствует о высокой эффективности жадного метаэвристического подхода для задач размещения дарксторов, где плотность локальных оптимумов высока, а зависимость от начальной инициализации незначительна.

Реализация метода выполнена в виде ETL-конвейера для геосервиса: OSM PBF → Pyrosm → NumPy → GeoJSON → QGIS/Dash. Диаграмма UML метода представлена в приложении Б.

Перспективные направления развития системы включают следующие улучшения:

- Учёт загруженности дорог и пробок - интеграция данных о транспортной нагрузке в реальном времени для уточнения времени доставки

- Динамический спрос - моделирование вечерних пиков заказов из жилых районов и дневных - из деловых центров

- Факторы, влияющие на работу курьеров - учёт погодных условий, времени суток, состояния велоинфраструктуры для адаптивной корректировки сервисных зон.

5	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК

Результаты проведённого исследования, представленные в предшествующих главах, имеют прикладной характер и ориентированы на практическое использование органами государственного и муниципального управления, проектными организациями, а также логистическими компаниями. Однако для того, чтобы разработанные методики анализа факторов развития велотранспорта и системы оптимального размещения дарксторов могли оказать реальное влияние на городскую среду и транспортную систему, необходимо их системное внедрение в существующие процессы планирования, проектирования и эксплуатации. Последняя глава данной выпускной квалификационной работы содержит рекомендации по интеграции полученных результатов в практическую деятельность на уровне нормативно-правового регулирования, проектных процедур и бизнес-процессов.

5.1	Встраивание методики анализа факторов в цикл транспортного планирования

Разработанная методика анализа факторов, влияющих на долю велотранспорта в городской жизни, основанная на трёх критериях оценки - протяжённость и расположение велодорожек, удобство велосипедного передвижения и безопасность движения - будет полезна в рамках регулярного цикла транспортного планирования. Методику рекомендуется включить в регламенты подготовки и актуализации комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), транспортных стратегий и генеральных планов городов. Внедрение методики в правовое поле транспортного планирования позволит перейти от декларативной поддержки велосипедного движения, характерной для многих российских городов, к реальным изменениям и системному управлению на основе измеримых показателей.

Ключевым элементом внедрения является организация регулярного мониторинга состояния велосипедной инфраструктуры и условий велосипедного передвижения в соответствии с тремя разработанными критериями. Мониторинг должен проводиться не реже одного раза в год, а по отдельным показателям - в сезонной динамике. Результаты мониторинга должны иметь статус официального аналитического документа, на основании которого принимаются решения о перераспределении бюджета между транспортными проектами. В частности, данные о степени обеспеченности велосипедной инфраструктурой, уровне безопасности на ключевых маршрутах и сочетания велосипедной инфраструктуры с общественным транспортом должны учитываться при формировании инвестиционных программ и приоритезации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.

Для координации развития велосипедной инфраструктуры следует создать межведомственные рабочие группы, в состав которых должны входить представители комитета по транспорту, комитета по благоустройству, подразделений Госавтоинспекции, операторов доставки, а также представители велосипедного сообщества. Такие рабочие группы могут заниматься согласованием приоритетов развития велосипедной инфраструктуры, а также интеграцией данных о транспортном поведении граждан, логистических потоках и дорожно-транспортных происшествиях в единую базу данных для последующей аналитики. Межведомственный формат взаимодействия позволит преодолеть фрагментарность управления, характерную для многих городов, где вопросы велосипедной инфраструктуры распределяются между различными ведомствами без единой координации.

5.2	Изменение процессов проектирования и эксплуатации улично-дорожной сети

Разработанная методика факторного анализа может быть интегрирована в процессы проектирования и эксплуатации улично-дорожной сети на двух ключевых этапах: предпроектном и проектном, а также на этапе эксплуатации. На предпроектном и проектном этапе результатов оценки факторов следует использовать для определения класса улицы по приоритету велосипедного движения и выбора типа велосипедной инфраструктуры. В зависимости от выявленного уровня значимости каждого из трёх критериев для конкретной улицы или района, проектировщик должен принимать обоснованное решение о том, какой тип инфраструктуры наиболее целесообразен: выделенная велополоса, велодорожка, совместное движение с автотранспортом или улица с успокоенным движением. Данный подход обеспечивает переход от унифицированных проектных решений к дифференцированным, учитывающим локальную специфику транспортной ситуации.

На этапе эксплуатации улично-дорожной сети необходимо внедрить систему регулярной переоценки показателей с учётом сезонных изменений. Условия передвижения на велосипеде значительно различаются в летний и зимний периоды. Качество асфальта, уборка снега и льда, освещённость, и, конечно, температура — все это факторы, оказывающие прямо влияние на безопасность и комфорт велосипедного передвижения. Как было сказано ранее, регулярная оценка качества вышеуказанных факторов способно фиксировать деградацию велосипедной инфраструктуры и заниматься её восстановлением.

Важно отметить: состояние велосипедной инфраструктуры следует включать в критерии качества содержания автомобильных дорог. В данный момент требования к содержанию дорог ориентированы на транспорт автомобильный, который намного менее требователен, в то время как состояние велодорожек и велополос не является предметом контроля. Включение показателей состояния велосипедной инфраструктуры в систему оценки качества дорожного хозяйства позволит добиться её надлежащего содержания.

5.3	Интеграция системы оптимального размещения дарксторов в бизнес-процессы

Разработанная в ходе исследования система оптимального размещения дарксторов, основанная на жадном метаэвристическом алгоритме с векторизованным вычислением расстояний по формуле Хаверсина, может быть интегрирована в бизнес-процессы служб доставки. Сервисы доставки могут использовать разработанную методику при планировании открытия новых складов или реструктуризации существующих складских сетей. Применение оптимизационного алгоритма позволит сократить время доставки, минимизировать пробег курьеров и повысить эффективность использования складских мощностей.

Чтобы добиться экономической эффективности и снизить общественное недовольство, система размещения должна учитывать комплекс факторов: реальные статистические данные о заказах, плотность населения в зоне обслуживания, наличие и качество велосипедной инфраструктуры, а также ограничения, связанные с уровнем шума и размещением в жилых зонах. Интеграция данных факторов в модель оптимизации обеспечивает баланс между коммерческими интересами операторов доставки и требованиями комфортной городской среды. Если придать какому-то из факторов недостаточное значение, можно прийти к неэффективному решению. Например, чрезмерной концентрации дарксторов в жилых районах, конфликтам с жителями или недостаточному охвату потенциальных клиентов.

Одним из способом интегрировать описанную методику является организация совместных проектов между муниципальными органами управления и операторами доставки. Описанные игроки могли бы участвовать в обмене данными. У операторов доставки есть уникальная информация о маршрутах курьеров, времени доставки. Проблема аварийности и плохого качества дорожной сути - общая. Передавая эти данные, можно улучшить точность параметров алгоритма оптимизации, а также сделать приоритетом муниципальные инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры. Это же работает и в обратную сторону. Муниципальные данные о планах развития транспортной сети и других градостроительных изменениях способны помочь операторам принять более верное решение в вопросе планирования складских комплексов.

При работе курьерских служб полезно использовать маршрутизацию, которая учитывала бы сезонные и суточные изменения условий велосипедного передвижения. Состояние дорожного покрытия, уровень освещённости, качество уборки снега, а также интенсивность трафика могут меняться в зависимости от времени года и времени суток. Учёт этих факторов при построении маршрутов курьеров позволяет повысить безопасность доставки и сократить время выполнения заказов. Внедрение динамической маршрутизации, адаптирующейся к текущим условиям, кажется логичным развитием разработанной системы оптимизации размещения дарксторов.

5.4	Рекомендации по изменению нормативной базы

Эффективному внедрению разработанных методик поспособствуют также соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую градостроительную деятельность, проектирование транспортной инфраструктуры и организацию дорожного движения. Следующий раздел содержит рекомендации по внесению изменений в градостроительные нормативы, проектные стандарты и транспортное законодательство.

5.4.1	Градостроительные нормативы и стандарты проектирования

В градостроительный норматив СП 42.13330.2016 и правила землепользования и застройки следует добавить понятия «велодорожка», «велополоса», «инфраструктура для средств индивидуальной мобильности» и «даркстор (склад экспресс-доставки)» с установлением требований к их размещению и инфраструктурному обеспечению. Отсутствие данных определений в нормативной базе приводит к правовой неопределённости при проектировании и согласовании объектов велосипедной инфраструктуры и складов экспресс-доставки, что существенно затрудняет их внедрение в практику градостроительного планирования.

Необходимо разработать и утвердить региональные и муниципальные нормы проектирования велосипедной инфраструктуры, охватывающие следующие аспекты: требования к качеству покрытия велосипедных дорожек и полос; требования к ширине велодорожек и велополос в зависимости от интенсивности велосипедного движения; принципы организации пересечений велосипедных маршрутов с проезжей частью и пешеходными потоками; требования к освещению, водоотведению и зимнему содержанию велосипедной инфраструктуры. Наличие стандартизированных требований позволит обеспечить единообразие проектных решений и их соответствие потребностям различных категорий пользователей.

В нормы планировки новых жилых районов следует включить обязательное требование по устройству велосипедных маршрутов, связывающих жилые зоны с остановками общественного транспорта, точками притяжения (школы, торговые центры, парки) и зонами размещения дарксторов. Данное изменение способно обеспечить интеграцию велосипедной инфраструктуры в планировочную структуру новых территорий на этапе их проектирования, что существенно дешевле и эффективнее, чем обустройство велодорожек в сложившейся застройке.

5.4.2	Транспортное законодательство и правила дорожного движения

Разработанная методика ориентирована на применение в системе градостроительной документации и существующих технических нормативов. Основными областями её применения являются: аналитический блок генеральных планов и мастер-планов для оценки текущих условий велосипедного передвижения и выбора приоритетных коридоров развития; подготовка комплексных схем организации дорожного движения и программ развития транспортной инфраструктуры для ранжирования улично-дорожной сети по значимости для велосипедного транспорта; правила землепользования и застройки, а также местные нормативы градостроительного проектирования для установления требований к обеспеченности велосипедной инфраструктурой; применение и актуализация СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018 и ГОСТ 33150-2014 в качестве инструмента обоснования выбора типов велосипедной инфраструктуры и приоритизации улиц для их размещения.

Помимо этого, например, уменьшению количества конфликтных ситуаций поспособствует разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих размещение дарксторов в жилых зонах. Данные акты могут содержать: требования к уровню шума при эксплуатации складских помещений; ограничения на режим работы дарксторов в ночное время; правила организации парковочных мест для курьеров; требования к оформлению фасадов зданий, занимаемых дарксторами; порядок рассмотрения жалоб жителей на работу дарксторов. Наличие стандартизированных правовых норм позволит снизить количество конфликтных ситуаций между операторами доставки и жителями прилегающих территорий, а также обеспечит предсказуемые условия для бизнеса.

5.5	Условия внедрения методик

Успешное внедрение разработанных методик требует выполнения ряда организационных, информационных и кадровых условий. Прежде всего, привлечение велосипедистов, курьеров и жителей к обсуждению проектов развития велосипедной инфраструктуры и логистики укрепляет доверие к органам государственного управления и операторам доставки, снижает конфликтность и повышает легитимность принимаемых решений. Практики соучаствующего проектирования и общественных обсуждений должны стать обязательным элементом процесса планирования и реализации проектов в сфере велосипедного транспорта и городской логистики.

Ключевым условием внедрения является обеспеченность данными и их качество. Для корректного применения разработанных методик необходимы актуальные и достоверные данные о улично-дорожной сети, интенсивности транспортных потоков, дорожно-транспортных происшествиях, маршрутах курьеров, статистике заказов и иных параметрах. Развитие общих баз данных, а также соглашения об обмене данными между городом, бизнесом и гражданами является важнейшим условием для практической реализации методик. Без создания единого информационного пространства, обеспечивающего доступ к разнородным данным, эффективность разработанных алгоритмов и моделей будет существенно ограничена.

Полезна подготовка специалистов в области пространственного анализа, транспортного моделирования и работы с большими данными. Соответствующие компетенции рекомендовано включить в образовательные программы по направлению градостроительства, урбанистики и логистики. Подготовка кадрового резерва обеспечит устойчивость внедрения методик и их развитие в перспективе. Цифровая трансформация городского управления невозможна без специалистов, способных работать с геоинформационными системами, алгоритмами оптимизации и методами машинного обучения.

Целесообразна реализация пилотных проектов в одном или нескольких городах с последующей оценкой эффекта и масштабированием успешных решений на другие территории. Пилотное внедрение позволит верифицировать разработанные методики в реальных условиях, выявить ограничения и скорректировать параметры моделей. Выбор городов для проектов должен учитывать различие в уровне развития велосипедной инфраструктуры, климатических условиях и структуре рынка. По результатам пилотных проектов должны быть подготовлены методические рекомендации по адаптации разработанных подходов к различным типам городских поселений - от мегаполисов до средних региональных центров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены комплексные задачи, направленные на исследование и развитие велосипедной инфраструктуры российских городов, а также оптимизацию логистики доставки на последней миле с использованием велосипедного транспорта. Результаты работы представляют собой целостную систему методик, моделей и рекомендаций, объединённых общей целью - повышение доли велосипедного транспорта в городской мобильности и эффективности логистических процессов.

В первой главе проведён теоретический анализ преимуществ велосипедного транспорта, проблем автомобилизации и международного опыта развития велосипедной инфраструктуры. Сделан вывод, что велосипедный транспорт обладает значительным потенциалом в решении транспортных, экологических и социальных проблем современных городов. Изучены ключевые факторы, влияющие на выбор велосипеда как средства передвижения: наличие и качество инфраструктуры, безопасность, удобство, климатические условия, расстояния до ключевых точек притяжения. Проанализирован опыт стран-лидеров (Нидерланды, Дания, Германия, Чехия, Франция), показавший, что системный подход к развитию велоинфраструктуры позволяет существенно увеличить долю велосипедных поездок и снизить нагрузку на автомобильную сеть.

Во второй главе разработана методика анализа факторов, влияющих на долю велосипедного транспорта в городской мобильности, основанная на трёх критериях: протяжённость и расположение веломаршрутов, удобство велосипедного передвижения, безопасность движения. Методика апробирована на примере трёх городов с различным уровнем развития велоинфраструктуры. Количественные оценки позволили выявить сильные и слабые стороны каждого города, определить приоритетные направления развития велосипедной инфраструктуры и сформировать обоснованные рекомендации по улучшению условий для велосипедистов.

В третьей главе проанализированы инфраструктурные условия работы велосипедных курьеров, являющихся важнейшим звеном логистики. Исследованы современные подходы к маршрутизации, реализованные в сервисах 2ГИС и Whoosh, выявлены их ограничения в контексте велосипедной логистики. Определено, что существующие алгоритмы маршрутизации не в полной мере учитывают специфику велосипедного движения: состояние покрытия, освещённость, сезонные изменения условий, наличие выделенных полос. Установлено, что качество велоинфраструктуры напрямую влияет на скорость и безопасность доставки, а следовательно, на экономическую эффективность логистических операций.

В четвёртой главе разработана система оптимального размещения дарксторов (складов экспресс-доставки), основанная на жадном метаэвристическом алгоритме с векторизованным вычислением расстояний по формуле Хаверсина. Алгоритм учитывает плотность населения, доступность и качество велосипедной инфраструктуры, а также ограничения на размещение в жилых зонах. Система протестирована на данных четырёх городов Российской Федерации и продемонстрировала способность сокращать среднее время доставки, оптимизировать загрузку складов и повышать удобство работы курьеров. Результаты вычислительных экспериментов подтвердили устойчивость алгоритма и его применимость для городов различного масштаба.

В пятой главе разработаны рекомендации по внедрению разработанных методик в практику транспортного планирования, проектирования улично-дорожной сети, бизнес-процессов служб доставки и нормативной базы. Предложены конкретные шаги по интеграции методики анализа факторов в цикл транспортного планирования, изменению процессов проектирования и эксплуатации улично-дорожной сети, интеграции системы оптимального размещения дарксторов в бизнес-процессы, а также по изменению нормативной базы в части градостроительных норм, стандартов проектирования и транспортного законодательства.

Комплексный подход к развитию велосипедного транспорта и оптимизации доставки является взаимосвязанными задачами, решение которых даёт взаимный эффект. Развитие велоинфраструктуры не только увеличивает долю велосипедных поездок, но и повышает эффективность логистических операций, снижает себестоимость доставки и улучшает условия труда курьеров.

Описанные выше разработанные методики способны оценивать влияние ключевых факторов на долю велосипедного транспорта, а также принимать обоснованные решения о размещении складов доставки. Использование оценки по трёх критериям (протяжённость, удобство, безопасность) способно проводить анализ условий велосипедного движения. Дальнейшее применение метаэвристического алгоритма оптимизации размещения дарксторов позволяет учитывать множество ограничений и находить практически применимые решения.

Внедрение разработанных методик поспособствует развитию городской мобильности, снижению нагрузки на транспортную инфраструктуру, повышения эффективности бизнеса и улучшения качества городской среды. Чтобы перейти от декларативной поддержки велосипедного движения, к реальным изменениям, требуется внедрить измеримые показатели, на которых можно основывать изменения в транспортном планировании, нормативных документах и бизнес-процессах.

Если последовательно реализовывать вышеописанные разработанные рекомендации, заниматься регулярным мониторингом измеримых показателей, российские города способны приблизиться к уровню лидеров в вопросе развития транспорта и городской логистики. Опыт стран-лидеров демонстрирует, что достижение существенных результатов возможно при наличии системного подхода к планированию и, что может стать главным барьером, политической воли.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: интеграция данных в режиме реального времени для динамической корректировки маршрутов доставки и адаптивного управления веломаршрутами; разработка алгоритмов оптимизации для различных типов городов с учётом их специфических характеристик; внедрение разработанной системы рекомендаций в бизнес с последующей оценкой экономического эффекта; расширение списка учитываемых факторов засчёт данных интернета вещей, систем мониторинга состояния дорожного покрытия и климатических условий.

Реализация данных практик позволит создать более точные и адаптивные инструменты управления городской мобильностью, может способствовать снижению логистических издержек, улучшению условий труда курьеров и повышению качества городской среды в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

    - Cycling and the economy. Cycling UK. - URL: https://www.cyclinguk.org (дата обращения: 10.05.2022).

    - Health economic assessment tool for walking and for cycling. WHO. - URL: https://www.who.int (дата обращения: 10.05.2022).

    - КБ Стрелка. Исследование велосипедной инфраструктуры 15 городов-миллионников. - URL: https://velofuture.strelka-kb.com (дата обращения: 10.06.2022).

    - Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Минприроды России. - URL: https://www.mnr.gov.ru (дата обращения: 10.05.2022).

    - Walking and cycling: the economic benefits. Sustrans. - URL: https://www.sustrans.org.uk (дата обращения: 10.05.2022).

    - Walking and cycling: latest evidence to support transport planning and policy. Transport for London. - URL: https://tfl.gov.uk (дата обращения: 10.05.2022).

    - Уровень автомобилизации регионов России. Autostat. - URL: https://autostat.ru (дата обращения: 17.04.2022).

    - ВЦИОМ: опрос о транспортных предпочтениях россиян. - URL: https://wciom.ru (дата обращения: 17.04.2022).

    - Москвичи об изменениях транспортной системы города. - URL: https://www.mos.ru (дата обращения: 17.04.2022).

    - Политика передвижения по городу с использованием общественного транспорта, пешком или на средствах микромобильности. - URL: https://www.mos.ru/city/projects/transport/ (дата обращения: 20.04.2022).

    - Развитие транспортной системы Москвы. - URL: https://www.mos.ru/city/projects/transport/ (дата обращения: 20.04.2022).

    - McKinsey: The Urban Transport System Index. - URL: https://www.mckinsey.com (дата обращения: 21.04.2022).

    - Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200005634 (дата обращения: 12.05.2022).

    - National Cycling Development Strategy of the Czech Republic. - URL: https://www.nifi.ru (дата обращения: 12.05.2022).

    - Plan National Velo. France. - URL: https://www.ecologie.gouv.fr (дата обращения: 12.05.2022).

    - European Cycling Strategy. European Cyclists' Federation. - URL: https://ecf.com (дата обращения: 12.05.2022).

    - Опросы жителей Москвы по вопросам развития велотранспорта. Департамент транспорта. - 2014.

    - HeadHunter: опрос велосипедистов Москвы. - URL: https://hh.ru/article/23821 (дата обращения: 17.05.2022).

    - Bicycle tracks and lanes: their impact on cycling and motor vehicle traffic. - URL: https://www.pedbikeinfo.org (дата обращения: 17.05.2022).

    - Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. - URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 17.05.2022).

    - PTAL: Public Transport Accessibility Level. Transport for London. - URL: https://tfl.gov.uk (дата обращения: 10.06.2022).

    - Вирячева Е.В., Трейман М.Г. Тренды и перспективы развития логистики в интернет-торговле на примере доставки на последней миле маркетплейсов, 2023. - URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 19.01.2026).

    - Чернухина Г.Н., Ермоловская О.Ю. Развитие дарксторов как конкурентоспособной формы доставки товаров, 2021. - URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 19.01.2026).

    - DP.ru. Всё по делу: как трансформируется рынок дарксторов [Электронный ресурс]. - 2025. - URL: https://www.dp.ru/a/2025/03/21/vsjo-po-delu-kak-transformiruetsja (дата обращения: 20.03.2025).

    - OZON: Что такое даркстор и как он работает [Электронный ресурс]. - 2024. - URL: https://seller.ozon.ru (дата обращения: 19.01.2026).

    - РБК: Конфликт из-за парковок курьеров [Электронный ресурс]. - URL: https://www.rbc.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - Reuters. Amsterdam bans new 'dark stores' amid rising complaints [Электронный ресурс]. - 2022. - URL: https://www.reuters.com (дата обращения: 20.03.2025).

    - McKinsey & Company. The future of last-mile delivery [Электронный ресурс]. - 2023. - URL: https://www.mckinsey.com (дата обращения: 20.03.2025).

    - Отчет «Яндекс.Лавка» по логистике, 2024. - URL: https://corp.yandex.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - Данные ЦОДД Москвы. - URL: https://data.mos.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - Finnish Transport and Communications Agency. Real-time road condition monitoring [Электронный ресурс]. - 2024. - URL: https://www.traficom.fi/en (дата обращения: 20.03.2025).

    - D-Russia: IoT LoRaWAN на службе топливно-энергетического сектора Республики Татарстан [Электронный ресурс]. - 2022. - URL: https://d-russia.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - MIT. Optimizing delivery routes using AI algorithms [Электронный ресурс]. - 2024. - URL: https://www.mit.edu/research/ (дата обращения: 20.03.2025).

    - WHO. Global status report on road safety [Электронный ресурс]. - 2023. - URL: https://www.who.int (дата обращения: 20.03.2025).

    - INRIX. Global Traffic Scorecard [Электронный ресурс]. - 2024. - URL: https://inrix.com/scorecard/ (дата обращения: 20.03.2025).

    - NYC DOT. Urban delivery optimization [Электронный ресурс]. - 2024. - URL: https://www1.nyc.gov/html/dot/ (дата обращения: 20.03.2025).

    - 2ГИС: Велосипедная маршрутизация. - URL: https://dostavili.2gis.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - Whoosh: Технология маршрутов для самокатов. - URL: https://whoosh-bike.ru (дата обращения: 20.03.2025).

    - Whoosh: Электросамокаты и транспортная доступность. - URL: https://whoosh-bike.ru/transport_research (дата обращения: 20.03.2025).

    - СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 2017. - URL: https://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения: 26.04.2026).

    - СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования, 2019. - URL: https://docs.cntd.ru/document/552304870 (дата обращения: 26.04.2026).

    - ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек, 2016. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200123908 (дата обращения: 26.04.2026).

    - Оценка эффекта развития велоинфраструктуры мегаполиса. - URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-2/2-maksimova.pdf (дата обращения: 21.04.2022).

    - Развитие велоинфраструктуры как решение транспортных и экологических проблем современного города. - URL: https://www.nifi.ru (дата обращения: 12.05.2022).

    - Cycling Facts. Netherlands Institute for Transport Policy Analysis. - URL: https://trimis.ec.europa.eu (дата обращения: 10.06.2022).

    - Masterplan Radfahren Strategie zur Förderung des Radverkehrs in Österreich. - URL: https://www.bmk.gv.at (дата обращения: 12.05.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема методики анализа факторов, влияющих на долю велосипедного движения

Блок-схема методики анализа факторов, влияющих на долю велосипедного движения в общем числе поездок в городах, представлена на рисунке 1. Методика включает три этапа: сбор данных по трём критериям (протяжённость и расположение велодорожек, удобство города для велосипеда, безопасность передвижения), расчёт среднего балла по каждому критерию (максимум 10 баллов) и вычисление итогового показателя R = (S1 + S2 + S3) / n.

Рисунок А1 - Блок-схема методики анализа факторов, влияющих на долю велосипедного движения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

UML-диаграмма метода оптимального размещения дарксторов

UML-диаграмма метода оптимального размещения дарксторов представлена на рисунке 2. Метод включает четыре этапа: параметризация задачи (задание целевого количества дарксторов, радиуса обслуживания, границы города), генерация кандидатных локаций с использованием жадного метаэвристического алгоритма с векторизованным вычислением расстояний Хаверсина, многофакторная валидация кандидатов по пяти критериям и принятие решения.

Рисунок А.2 - UML-диаграмма метода оптимального размещения дарксторов